ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS

87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a.

Telefon   0-56-49 327-50

Danuta    Iwanus

NIP 874-103-53-32 , REGON  870191673

__________________________________

#### STRONA TYTUŁOWA

Nazwa obiektu  :  Budowa ciągu pieszo-rowerowego  wzdłuż krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 2011C Turzno- - Papowo Toruńskie w m. Turzno , dz. nr 33, 69, 70/5, 70/6, 70/7 na odcinku o dł. 0,687 km  (w km 0+070-0+756,5 wg kilometrażu lokalnego).

Inwestor             : Gmina Łysomice , 87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8

Zakres opracowania:   PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

– na okres wykonywania robot drogowych –budowlanych.

| Funkcja | Imię i nazwisko | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant: | Mgr inż. Danuta Iwanus | 10.11.2006 r |  |

.

Egz. Nr    1 .

##### UZGODNIENIA

do projektu tymczasowej organizacji ruchu- na czas robót budowlanych

Nazwa obiektu  :  Budowa ciągu pieszo-rowerowego  wzdłuż krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 2011C Turzno- - Papowo Toruńskie w m. Turzno , dz. nr 33, 69, 70/5, 70/6, 70/7 na odcinku o dł. 0,687 km  (w km 0+070-0+757  wg kilometrażu lokalnego).

Zakres robót: Budowa nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego (chodnika) wraz z wykonaniem robót towarzyszących w pasie drogowym drogi publicznej.

| L. P. | DATA | NAZWA JEDNOSTKI UZGADNIAJĄCEJ | TREŚĆ UZGODNIENIA, PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Toruniu |  |
| 2. |  | Komenda Powiatowa Policji w Toruniu |  |

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU- NA CZAS ROBÓT DROGOWYCH –BUDOWLANYCH.

Nazwa obiektu  :  Budowa ciągu pieszo-rowerowego  wzdłuż krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 2011C Turzno- - Papowo Toruńskie w m. Turzno , dz. nr 33, 69, 70/5, 70/6, 70/7 na odcinku o dł. 0,687 km  (w km 0+070-0+757 wg kilometrażu lokalnego).

| L.P | Spis treści | nr karty |
| --- | --- | --- |
| 1. | Strona tytułowa | 1 |
| 2. | Decyzja zatwierdzająca organizację ruchu na czas robót |  |
| 3. | Uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas robót | 2 |
| 4. | Spis zawartości | 3 |
| 5. | Opis techniczny do projektu organizacji ruchu – tymczasowej organizacji ruchu | 4-8 |
| 6. | Plan sytuacyjny trasy robót z projektowanym schematem oznakowania w podziale na grupy robót , odcinki oznakowania tymczasowego ,skala 1:500 , rys nr 1a i 1b | 9 - 10 |

##### OPIS TECHNICZNY

###### DO PROJEKTU TYMCZASOWEJ  ORGANIZACJI RUCHU- NA CZAS ROBOT DROGOWYCH-BUDOWLANYCH.

Nazwa obiektu  :  Budowa ciągu pieszo-rowerowego  wzdłuż krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 2011C Turzno- - Papowo Toruńskie w m. Turzno , dz. nr 33, 69, 70/5, 70/6, 70/7 na odcinku o dł. 0,687 km  (w km 0+070-0+756,5 wg kilometrażu lokalnego).

- Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania projektu tymczasowej   organizacji ruchu obowiązującej w trakcie realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa  drogi powiatowej nr 2011C Turzno -Papowo Toruńskie –Budowa chodnika ( ciągu pieszo-rowerowego ) prawostronnego  o dł. 0,687 km ,w m. Ostrowite ,w km 0+070 – 0,757, dz. nr 33, 69, 70/5, 70/6, 70/7 o/Turzno są:

- Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. (dziennik Ustaw Nr 98 poz. 602 - z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 03 lipca 2003 r  w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. Ustaw Nr 90 z 2003r,  poz. 1006);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r ,w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220 z 2003 r , poz. 2181.

- Projekt budowlany  branży drogowej  dla  przebudowy drogi powiatowej-budowa chodnika ( ciągu pieszo-rowerowego)w pasie drogowym  drogi powiatowej nr 2011C w Turznie.

2.Zakres opracowania .

Opracowanie zawiera projekt  tymczasowej  organizacji ruchu obowiązującej przy wykonawstwie robot drogowych , polegających na budowie w istniejącym pasie drogowym dróg publicznych –drogi powiatowej nr 2011C Turzno- Papowo Toruńskie w m. Turzno, znajdujących się w strefie projektowanych robót drogowych polegających na budowie chodnika (ciągu pieszo-rowerowego) wraz z innymi urządzeniami infrastruktury technicznej oraz robotami ziemnymi.

3.. Charakterystyka  drogi  i warunki ruchu.

3.1. Stan istniejący.

Droga  powiatowa  nr 2011C w granicach m. Turzno , gmina Łysomice, o charakterze drogi zbiorczej , na przedmiotowym odcinku  w km 0+070-0+757 , przebiega w terenie oznaczonym jako zabudowany , a przekrój korpusu drogi posiada aktualnie charakter drogowy z jezdnią o nawierzchni asfaltowej szer. 5,0-5,5 m, z obustronnym poboczem gruntowym o szer. 1,0-1,5m , odwodnieniem powierzchniowym w postaci rowów przydrożnych. Rozpatrywany odcinek drogi powiatowej rozpoczyna się w km 0+070 , w strefie zjazdu publicznego do nowo wybudowanej Szkoły w Turznie w km 0+100  i  kończy  skrzyżowaniem z drogą gminną ( ulicą osiedlową  w km 0+756,5.

Droga powiatowa objęta projektem budowy chodnika przebiega w terenie równinnym i obejmuje odcinek  o długości 0,69 km, usytuowany w terenie zabudowanym  w osiedlu o zabudowie mieszkaniowej  i posesjowej wraz z usługami oraz obiektami użyteczności publicznej – szkoła..

Wydzielony , istniejący pas drogowy drogi powiatowej    obramowany ze strony lewej ogrodzeniami posesji , ze strony prawej parkiem przydworskim ,posiada szerokość 10,0-12,0m.  Średniodobowy ruch pojazdów mechanicznych w obrębie drogi powiatowej jest znaczny , gdyż droga obsługuje ruch tranzytowy w kierunku Papowa i Torunia oraz ruch lokalny gminny i osiedlowy z usytuowaną przy niej zabudowę mieszkaniową niską.

Ruch pieszy występujący na drodze obejmuje nie tylko użytkowników z zabudowy  usytuowanej wzdłuż drogi  ale również  użytkowników pieszych pasa drogowego dla których przejście wzdłuż odcinka drogi stanowi ciąg dojścia do usytuowanych w obrębie miejscowości obiektów użyteczności publicznej takich jak :szkoła ,kościół., remiza SP, inne obiekty usługowe.

Charakter zbiorczy drogi powiatowej nr 2011C oraz jej długość  określają  projektową prędkość w obrębie terenu zabudowanego na 50-60 km /h.

3.2. Stan projektowany.

Projektowana budowa ciągu pieszego w formie jednostronnego (prawostronnego) ciągu pieszo-rowerowego , na odcinku drogi powiatowej nr 2011C w m. Turzno  , przeprowadza bezpiecznie ruch pieszy  pomiędzy osiedlami mieszkalnymi a Szkołą w Turznie.

Ciąg pieszo-rowerowy o szer. 2,5m (chodnik) zaprojektowano jako przylegający do jezdni. Chodnik w/w włączono do istniejącego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej w obrębie skrzyżowania z ulicą gminną w km 0+749.

Na podstawie  pomiaru ruchu przeprowadzonego w 2005 roku oszacowano , że średnio dobowy ruch w miesiącach letnich będzie wynosił około 247-348 pojazdów rzeczywistych na dobę. Pojazdy ciężarowe będą stanowiły około 15% , a maksymalne natężenie ruchu w godzinie szczytu osiągnie 40-80 pojazdów. Ruch pieszy lokalny występujący na przedmiotowym odcinku drogi jest nieregularny z dużym natężeniem w godzinach rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych i jednostronny chodnik dla pieszych zlokalizowany w strefie zbudowanej w pełni zabezpiecza  potrzeby. Wyznaczenie terenu zabudowanego ogranicza  dopuszczalną prędkość na projektowanym   odcinku robót do 50 km/h ( 60 km/ h w godzinach nocnych).

Rodzaj projektowanych robót , ich zakres i miejsce występowania w obrębie korony drogi  wymaga, w trakcie prowadzenia robót, wprowadzenia pewnych ograniczeń ruchowych zarówno dla pojazdów mechanicznych jak  i pieszych oraz  podziału przedsięwzięcia na strefy robót  i oddzielnego oznakowania każdej strefy robót  w zależności od realizowanej grupy robót. Po wykonaniu robót w danej strefie należy oznakowanie strefy przesunąć na następny odcinek . Zaprojektowano realizację robót drogowych  z podziałem na strefy  o długości nie przekraczającej 100,0 m i  zapewniające dobrą widoczność na całym odcinku strefy robót. Przewiduje się realizację robót z wyznaczeniem 7 szt stref robót ,oznakowywanych oznakowaniem przestawnym .

Zaprojektowano pozostawienie przez  cały okres robót oznakowania na początku i końcu odcinka projektowanego ciągu pieszo-rowerowego przez ustawienie znaku A-14 – roboty na drodze , w odległości 50-100 m od miejsca robót  po obydwu stronach odcinka wykonywanych robot tj w km 0+020 i 0+807 ( wg kilometrażu lokalnego - na rysunkach).

Ponadto w strefie rozwidlenia dróg – skrzyżowania z drogą gminną w km 0+503,5- w km 0+520 należy powtórzyć oznakowanie  przez ustawienie znaku  A-14. a w odległości 20 m od w/w oznakowania ( w km 0+787 i 0+500) należy ustawić oznakowanie sygnalizujące możliwość znajdowania się po prawej stronie ,  w obrębie krawędzi jezdni lub na poboczu , pieszych użytkowników drogi  przez umieszczenie znaku  A-30 z tabliczką „Piesi” . Odwołanie powyższego - przez ustawienie  znaku A-30 z tabliczką T-3 „Koniec” w km 0+060. Pozostałe oznakowanie robot będzie oznakowaniem przestawnym związanym z bezpośrednim strefy robot.

Planowane do realizacji roboty budowlane pod względem sposobu oznakowania robót  podzielono na dwie grupy  różniące się oznakowaniem i  wynikającymi z tego ograniczeniami ruchu w strefie robót.

Grupa 1 robót - roboty wykonywane w obrębie pasa drogowego poza jezdnią –polegające na wykonaniu robót w obrębie pobocza projektowanego do zabudowy nawierzchnią ciągu pieszo-rowerowego wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi  realizowanymi w obrębie pobocza ( tj. w odległości 0,9-1,0m  od istniejącej aktualnie krawędzi jezdni).

Grupa  2  robót - roboty wykonywane z zajęciem części jezdni o szer. około 0,5m oraz istniejącego pobocza o szer. około 0,9m –polegające na wykonaniu nawierzchni ścieku przyjezdniowego i obramowania jezdni w formie krawężnika betonowego.  Do tej grupy robót zakwalifikowano również roboty  związane z budową wpustów  ulicznych usytuowanych w ciągu ścieku ( wraz z podejściami do wylotów skarpowych)

3.2.1. TOR w terenie zabudowanym dla robot prowadzonych w poboczu.

Dla wykonania robót grupy 1 zaprojektowano wydzielenie strefy robót  o długości 70-90 m –  schemat przestawnego oznakowania strefy robót  podano na rysunku nr 1 b  na wyznaczonej strefie w km 0+670-0+757.

Zabezpieczenie strefy robót składa się z oznakowania:

1) znaku A-14 – roboty na drodze , w odległości 50-100 m od miejsca robót  po obydwu stronach strefy robót;

- Ustawienie zapór drogowych ograniczających strefę robót w tym :

-     zapora U-20b, poprzeczna o dł. 2*1,75m w km 0+670,

- zapora U-20b ,poprzeczna  dł. 2,25m w km 0+757 ze znakiem B-41 „zakaz ruchu pieszych” nad zaporą i tabliczką informacyjną „przejście drugą stroną drogi” –rys. nr 1b

3)Ustawienie znaku  A-30 „inne niebezpieczeństwa” z tabliczką „piesi”  po stronie lewej jezdni w km 0+787 ( lub w odległości 30 m przed początkiem strefy), ustawienie znaku  A-30 „inne niebezpieczeństwa” z tabliczką „koniec”  po stronie lewej jezdni w km 0+060(rys. nr1a) ( lub 30 m za końcem strefy).

3.2.2. TOR w terenie zabudowanym dla robot prowadzonych  z zajęciem części jezdni.

Dla wykonania robót grupy 2 zaprojektowano wydzielenie strefy robót  o długości 70-90 m –  schemat przestawnego oznakowania strefy robót  podano na rysunku nr 1 a  na wyznaczonej strefie w km 0+110-0+190..

Zabezpieczenie strefy robót składa się z oznakowania:

1) znaku A-14 – roboty, w odległości 50-100 m od miejsca robót  po obydwu stronach strefy robót.  Wolna szerokość jezdni drogi powiatowej będzie wynosiła <5,5m dlatego  razem ze znakiem  A-14 ustawić znak A-12b( zwężenie po prawej )   i A-12c (zwężenie po lewej).

2) Ustawienie zapór drogowych ograniczających strefę robót w tym :

-   tablica prowadząca U3d o dl. 1,80 m i    zapora U-20b, poprzeczna o dł. 1*1,75m

w km 0+110

- zapora U-20b ,poprzeczna  dł. 2,25m w km 0+190 ze znakiem B-41 „zakaz ruchu pieszych” nad zaporą i tabliczką informacyjną „przejście drugą stroną drogi” –rys. nr 1b

3)Ustawienie znaku  A-30 „inne niebezpieczeństwa” z tabliczką „piesi”  po stronie lewej jezdni w km 0+787 ( lub w odległości 30 m przed początkiem strefy), ustawienie znaku  A-30 „inne niebezpieczeństwa” z tabliczką „koniec”  po stronie lewej jezdni w km 0+060(rys. nr1a) ( lub 30 m za końcem strefy).

4)Wygrodzenie krawędzi jezdni i pobocza tablicami kierującymi U-21a i U-21b , co 10 m.

3.2.2. TOR w terenie zabudowanym dla robot prowadzonych  z zajęciem części jezdni  z wykopami o głębokości > 0,5 m.

Dla wykonania robót grupy 2 polegających na budowie wpustów ulicznych zaprojektowano wydzielenie strefy robót długości  2,75-3,0m   wygrodzonej  zaporami : zapory U-20a o dl. 2,75 m  -do wygrodzenia pobocza wzdłuż jezdni ( na szerokości wpustu), zapora drogowa U-20b (długości 2,25m)  do wygrodzenia pobocza –na szer. pobocza , prostopadle do krawędzi jezdni , od strony najazdu  tablica prowadząca U3d dł. 2,4 m  na szer. pobocza i  zajętego pasa jezdni o szer. 0,5-1,0m, prostopadle do krawędzi jezdni .( rys nr 1a) strefa w km 0+325,5-0+328,5. Oznakowanie odcinka robót jak  przy robotach nawierzchniowych ciągu pieszo-rowerowego.

5. Znaki drogowe.

5.1. Oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie (tymczasowe)  pionowe według w/w schematów należy wykonać znakami dużymi (D)  o wielkości tarczy :

-znaki ostrzegawcze (trójkąt)                -  o boku         1050 mm

- znaki zakazu i nakazu (okrągłe)          - o średnicy      900 mm

Wszystkie znaki należy wykonać z folii odblaskowej o minimum 7-mio letnim okresie trwałości. Dopuszcza się wykonanie znaków na podkładach z blachy stalowej ocynkowanej grubości 1,25 mm z podwójnie giętą krawędzią , jednak zaleca się stosowanie blach grubości 1,5 mm.

Znaki ustawione na podłożu ziemnym należy wkopać i zastabilizować tłuczniem , gruzem lub przy użyciu podobnego materiału. Znaki  ustawione na podłożu utwardzonym zabezpieczyć przed wywróceniem i przesunięciem konstrukcją stojaka  ze stabilną podstawa o wadze min. 30 kg. Wysokość umieszczenia znaków (dolnej krawędzi lub najniżej położonego punktu) – 2,0 m ponad terenem

Odległość znaku od krawędzi pasa ruchu- min. 0,5 m.

Zapory drogowe –dostosowane do potrzeb szerokości strefy robót ,lecz nie krótsze niż 0,75m ( zawierające co najmniej dwa pola czerwone i jedno białe)

Tablice kierujące (prowadzące) –odblaskowe ,biało-czerwone o długości dostosowanej  do potrzeb lecz nie krótsze niż 1,20 m, wysokość umieszczenia –0,6m ( od poziomu terenu do dolnej krawędzi).

5.2. Oznakowanie poziome –tymczasowe.

Oznakowanie poziome nie zostało przewidziane do zastosowania przy  wykonaniu robót .

6. Uwagi końcowe.

6.1. Zaprojektowane oznakowanie ma charakter czasowy. Czas obowiązywania określą szczegółowo warunki kontraktu na realizację zadania.

6.2. Oznakowanie zaprojektowane w niniejszym projekcie podlega odbiorowi przez przedstawiciela inwestora i administratora drogi  z udziałem wskazanych przez niego osób.

7. Zestawienie oznakowania.

| Oznaczenie | Wymiary | Etap 1- 7 stref | Etap2- 7 stref | Etap2- szt 11 wp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| znak A-14 | 1050 mm | 3 | 3 | 3 |
| Znak A-12 b | 1050 mm |  | 1 | 1 |
| znak A-12c | 1050 mm |  | 2 | 2 |
| U-20b | 1750 mm |  |  |  |
| U-20a | 4*2250 mm |  |  |  |
| A-30 |  | 3 | 3 | 3 |
| Tab. ”piesi” |  | 2 | 2 | 2 |
| Tab.”koniec” |  | 1 | 1 | 1 |
| U-20b | 1750 mm | 2 | 1 |  |
| U-20b | 2250 mm | 1 | 1 | 1 |
| B-41 |  | 1 | 1 | 1 |
| Tab.” przejście drugą str. jezdni” |  | 1 | 1 | 1 |
| U-21a |  |  | 7 |  |
| U21b |  |  | 7 |  |
| U-20a | 2750 mm |  |  | 1 |
| U-3d | 1800 mm |  | 1 |  |
| U-3d | 2400 mm |  |  | 1 |

Brodnica, listopad  2006 r.      Opracował :