Załącznik nr. 2 do ssT

wykaz urządzeń dla INDYWIDUALNYCH przepompowni ścieków

| Lp. | Nazwa urządzenia, armatury lub sprzętu | Ilość (szt.) | Parametry techniczne | Wymagania funkcjonalne | Zalecane urządzenie, armatura, sprzęt |  | Przykładowe inne urządzenie, armatura, sprzęt |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Producent | Typ | Producent | Typ |  |
| 1. | Pompa zatapialna wirowa dla indywidualnych przepompowni ścieków dostosowana do przyłączy PE  63 mm | 49 + 2 rezerwowe | Wydajność – 1,95 l/s = 7,0 m3/h Wysokość podnoszenia – 14 m sł. w. | Pompa zatapialna z rozdrabniaczem do ścieków socjalno – bytowych. Połączenie z przewodem tłocznym za pomocą stopy sprzęgającej. | „Hydro-Vacum” 86-303 Grudziądz, ul. Metalowców 1-3 tel. 056 45-07-452, fax. 056 46-25-955 | FZR 1.02. Moc 2,2 kW | Jung Pumpen Polska 40-246 Katowice, ul. Porcelano wa 8, tel. 032 209-03-68 | UAK/UFK 25/2M Moc- 2,6 kW |  |
| 2. | Stopa sprzęgająca do pompy j. w. | 49 | ── | Możliwość samoczynnego podłączenia pompy do układu tłocznego | j.w. | ── | j.w. | ── |  |
| 3. | Zawór zwrotny kulowy do ścieków z dodatkowym kołnierzem żeliwnym z gwintem wewnętrznym 2’’ (dla pomp prod. „Hydro-Vacum” Grudziądz | 49 | Ciśnienie nominalne 1,0 MPa, Temperatura pracy 70 °C | Zawór zwrotny kulowy  50 mm do ścieków, zapobiega cofaniu się pompowanym ściekom. Przyłącze gwintowane 2’’ winien zawierać wyczystkę | Fabryka Armatur „JAFAR” 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12 tel. 013 446-30-85 | 6516 | ── | ── |  |
| 4. | Zawór odcinający kulowy  50 mm | 49 | ── | Zawór odcinający kulowy  50 mm PCW z przedłużonym trzpieniem z grubościennej rury PCW  1 ¼’’ do otwierania zaworu | dowolny | ── | ── | ── |  |