WÓJT GMINY ŁYSOMICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY ŁYSOMICE

na lata 2004 – 2010

z perspektywą na lata 2011 - 2020

#### Ocena aktualnego stanu środowiska

Toruń  2004 r.

##### Spis treści

1.	Wprowadzenie	3

2.	Ogólna charakterystyka gminy	3

3.	Położenie na tle systemu obszarów chronionych	5

4.	Charakterystyka geograficzno-przyrodnicza	7

5.	Powierzchnia ziemi i surowce naturalne	9

6.	Wody powierzchniowe i podziemne	11

7.	Powietrze atmosferyczne	21

8.	Klimat akustyczny	27

9.	Promieniowanie elektromagnetyczne	30

10.	Podsumowanie	33

## Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie stanowi pierwszą (wstępną) część Programu ochrony środowiska gminy Łysomice. Stanowi ocenę aktualnego stanu środowiska gminy. Jako punkt odniesienia przyjęto stan na koniec 2002 roku, jednak gdy to było możliwe przedstawiono stan w roku 2003. Opracowanie zawiera charakterystykę i ocenę stanu, zasobów i zagrożeń poszczególnych komponentów środowiska geograficzno-przyrodniczego na obszarze gminy Łysomice (powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie). Przedstawiono ogólną charakterystykę obszaru gminy, w tym położenie na tle systemu obszarów chronionych, ocenę stanu zasobów przyrodniczych, powierzchni ziemi, surowców naturalnych, gleb, lasów, flory, fauny, wód powierzchniowych i podziemnych oraz gospodarki wodno-ściekowej, powietrza atmosferycznego, klimatu akustycznego i pól elektromagnetycznych. Przeprowadzona ocena stanu środowiska gminy stanowi podstawowy materiał wyjściowy do formułowania Programu ochrony środowiska gminy Łysomice.

## Ogólna charakterystyka gminy

Położenie

Obszar gminy Łysomice znajduje się w północnej części powiatu toruńskiego, bezpośrednio na północ od miasta Torunia. Ogólna powierzchnia obszaru gminy wynosi 12734 ha, w tym przeważają użytki rolne 8996 ha (70,6%). Lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 2825 ha, co stanowi 22,3%. Podstawową funkcją gminy jest zatem produkcja rolna.

Gmina Łysomice graniczy z miastem Toruń oraz gminami: Lubicz, Zławieś Wielka, Łubianka i Chełmża (powiat toruński ziemski) oraz Kowalewo Pomorskie (powiat golubsko-dobrzyński). Siedzibą gminy jest wieś Łysomice oddalona  8 km od centrum Torunia.

Pod względem fizycznogeograficznego podziału Polski J. Kondrackiego (1988) obszar gminy leży w obrębie dwóch jednostek fizycznogeograficznych, tj. Kotliny Toruńskiej (południowo-zachodnia część gminy) i Pojezierza Chełmińskiego (pozostała część gminy).

Według podziału na regiony naturalne R. Galona, obszar gminy znajduje się w obrębie Równiny Chełmżyńskiej, Pagórków Wąbrzeskich oraz Wydm Toruńskich.

Pod względem hydrograficznym obszar gminy znajduje się w zlewni Kanału Górnego (Strugi Łysomickiej), w zlewni Strugi Toruńskiej (środkowo-wschodnia część gminy) oraz w zlewni Drwęcy (wschodni fragment gminy). Niewielki obszar w północnej części gminy leży w zlewni Browiny.

Demografia

W okresie ostatnich kilkunastu lat obserwuje się stały lecz powolny wzrost liczby ludności gminy Łysomice. W znacznej części wynika to z migracji ludności na teren gminy, w nikłym zaś stopniu z przyrostu naturalnego. Gminę zamieszkuje obecnie 8026 osób (grudzień 2003 r).   Największą dynamiką demograficzną odznaczają się wsie Łysomice i Turzno, a także Gostkowo i Papowo Toruńskie. Spadek liczby ludności najbardziej wyraźny jest we wsi Wytrębowice. Ludność gminy Łysomice, na tle pozostałych gmin powiatu toruńskiego, należy jednak uznać za szybko starzejącą się. Objawia się to znacznym udziałem ludności w wieku poprodukcyjnym i małą ilością osób w wieku przedprodukcyjnym.

Na potrzeby niniejszego opracowania można uznać, że liczba ludności w gminie nie zwiększy się bardzo wyraźnie. Największy przyrost ludności należy prognozować we wsiach Łysomice, Turzno i Papowo Toruńskie. Wzrost populacji gminy przez ludność napływową może w najbliższej przyszłości zmienić strukturę wieku mieszkańców i zwiększanie się liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym.

Układ komunikacyjny

Struktura przestrzenna sieci drogowej gminy Łysomice jest bardzo dobrze rozwinięta. Najważniejszym elementem tej sieci są drogi krajowe nr 1 i nr 15 oraz planowana autostrada A-1 z węzłem w Turznie. Drogi te umożliwiają skomunikowanie z Toruniem, Trójmiastem i Olsztynem. Uzupełnienie dróg krajowych stanowią drogi wojewódzkie oraz gęsta sieć stosunkowo dobrze utrzymanych dróg powiatowych i gminnych. Przez obszar gminy przebiega dwutorowa zelektryfikowana linia kolejowa Toruń – Iława oraz jednotorowa linia drugorzędna Toruń – Grudziądz.

Gospodarka

Podstawową funkcją gospodarczą gminy Łysomice jest produkcja rolna. Oprócz gleb o wysokiej przydatności rolniczej gmina posiada wysoki poziom kultury rolnej. W szczególności uprawiane są pszenica, buraki cukrowe i rzepak. Na terenie gminy działają Stacja Hodowli Roślin Kowróz, Wielobranżowa Spółdzielnia Produkcji Rolnej i Usług Papowo Toruńskie, Rolniczy Zakład Doświadczalny UMK w Piwnicach i Koniczynce, Gospodarstwa Ogrodnicze w Ostaszewie i Łysomicach. Na terenie gminy działa wiele podmiotów najmujących się obsługą rolnictwa. Ponadto na terenie gminy działają firmy zajmujące się produkcją np. produkcja mas bitumicznych, materiałów budowlanych, zakład mleczarski, wyrobu ceramiki, piekarnia, masarnia i inne. Na uwagę zasługuje Centrum Astronomii UMK w Piwnicach. Turystyka rozwija się na największą skalę nad Jeziorem Kamionkowskim.

## Położenie na tle systemu obszarów chronionych

Na obszarze gminy Łysomice znajdują się zarówno wielkoprzestrzenne formy ochrony krajobrazu, jak i indywidualne formy ochrony przyrody.

Formą o najwyższej randze ochrony na terenie gminy jest rezerwat przyrody „Las Piwnicki” uznany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 września 1956 r. (Monitor Polski nr 75, poz. 881). Powierzchnia rezerwatu po powiększeniu w 1981 r. wynosi 37,2 ha i obejmuje oddziały leśne 55a-c, 56a-g i 75a. Celem ochrony jest zachowanie wielogatunkowych zbiorowisk leśnych o cechach naturalnych występujących na glebach wytworzonych z piasków terasowych i wydmowych. Na terenie rezerwatu zabrania się m. in.: wycinania drzew i pobierania użytków drzewnych, zbioru owoców, nasion i ziół, pozyskiwania żywicy, niszczenia gleby oraz wznoszenia budowli.

Obszary chronionego krajobrazu to wyróżniające się przyrodniczo i krajobrazowo tereny o zróżnicowanych typach ekosystemów, chronione ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem lub ze względu na istniejące bądź odtwarzane korytarze ekologiczne. Głównym celem ochrony obszarów chronionego krajobrazu jest zachowanie możliwie niezmienionej, atrakcyjnej formy, walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych dla różnej działalności człowieka, w tym dla potrzeb turystyki i rekreacji. Rozporządzeniem Nr 21/92 Wojewody Toruńskiego z dnia 10 grudnia 1992 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Toruńskiego nr 27, poz. 178 z późniejszymi zmianami) wyznaczono obszar chronionego krajobrazu „Obszar strefy krawędziowej Kotliny Toruńskiej”. Obszar ten o powierzchni 2979,5 ha objął swym zasięgiem przede wszystkim kompleks leśny w południowej części gminy Łysomice. Ponadto Jezioro Kamionkowskie wraz z otoczeniem o powierzchni 375,0 ha znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Obszar doliny Drwęcy”. Łącznie na terenie gminy obszary chronionego krajobrazu zajmują powierzchnię  3354,5 ha, co stanowi 26,3% powierzchni gminy. Gospodarowanie na tym terenie nie podlega szczególnie rygorystycznym reżimom ochronnym, jednak ww. Rozporządzenie ustala zestaw zasad gospodarowania, które należy uwzględniać w pracach planistycznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz w bieżącej działalności gospodarczej. Należy tu wymienić m.in. zakaz lokalizowania obiektów przemysłowych i rolniczych uciążliwych dla środowiska, unikanie lokalizacji obiektów z rozbudowaną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, maksymalne ograniczenie przekształceń powierzchni ziemi, zachowanie i pomnażanie zasobów zieleni.

Celem ochrony pomników przyrody, zarówno ożywionej, jak i nieożywionej jest zachowanie, ze względów naukowych i dydaktycznych, tworów przyrody odznaczających się indywidualnymi i niepowtarzalnymi cechami. Na terenie gminy Łysomice znajdują się następujące pomniki:

- głaz narzutowy o obwodzie 250 cm i wysokości 0,7 m w pobliżu leśnictwa Łysomice,

- grupa 3 głazów narzutowych o obwodzie 780 cm i wysokości 24 m, o obwodzie 510 cm i wysokości 1,1 m, o obwodzie 410 cm i wysokości 0,9 m w leśnictwie Olek oddz. 38f i 46b,

- grupa 2 drzew (dąb o obwodzie 480 cm i wysokości 25 m i jesion wyniosły o obwodzie 344 cm i wysokości 25 m) w parku w Różankowie,

- grupa 4 drzew (2 dęby o obwodzie 363 i 330 cm i wysokości 17 i 30 m, jesion wyniosły o obwodzie 340 cm i wysokości 30 m, buk czerwonolistny o obwodzie 414 cm i wysokości 20 m) w parku w Różankowie,

- głaz narzutowy o obwodzie 600 cm i wysokości 1,7 m w starej żwirowni w leśnictwie Olek, oddz. 46c

- dąb „Dąb Działowskiego” o obwodzie 430 cm i wysokości 20 m w parku w Turznie,

- grupa 2 drzew (dąb o obwodzie 315 cm i wysokości 20 m, jesion wyniosły o obwodzie 414 cm i wysokości 22 m) w parku w Ostaszewie,

- dąb szypułkowy o obwodzie 351 cm i wysokości 36 m w leśnictwie Olek, oddz. 37k.

W stosunku do w/w drzew wprowadzono ochronę polegającą na stosowaniu zakazów: wycinania, niszczenia lub uszkadzania drzew, zrywania pączków, kwiatów, owoców i liści, zanieczyszczania terenu w pobliżu drzew, umieszczania tablic, napisów i innych znaków oraz wznoszenia budowli w pobliżu drzew. W stosunku do głazów narzutowych wprowadzono ochronę polegającą na stosowaniu zakazów: eksploatacji, wykopywania, przemieszczania
 i niszczenia głazu, zanieczyszczania terenu w pobliżu głazu i wznoszenia budowli w pobliżu głazu.

Rozporządzeniem Nr 22/96 Wojewody Toruńskiego z dnia 28 czerwca 1996 r.
 w sprawie uznania za użytki ekologiczne tworów przyrody położonych na terenie województwa toruńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Toruńskiego nr 15, poz. 88) uznano następujące obiekty:

| Nr wg Rozporządzenia Wojewody Toruńskiego | Nadleśnictwo / leśnictwo | Oddział leśny | Powierzchnia (ha) | Opis obiektu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U47 | Toruń/Olek | 44l | 0,56 | zapadlisko |
| U243 | Golub/Gronowo | 139i | 0,72 | zatorfiona nisza jeziorna |
| U244 | Golub/ Gronowo | 139m | 1,40 | zatorfiona nisza jeziorna |
| U245 | Golub/ Gronowo | 139t | 1,07 | zagłębienie bezodpływowe |
| U246 | Golub/ Gronowo | 140c | 0,28 | zagłębienie bezodpływowe |
| U247 | Golub/ Gronowo | 142d | 1,08 | bezodpływowe oczko wodne |

Użytki ekologiczne zostały uznane na terenach Lasów Państwowych. W stosunku do wymienionych obiektów wprowadzono następujące zakazy: zmiany stosunków wodnych, wydobywania surowców mineralnych i torfu, zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, z wyjątkiem owoców i grzybów, stosowania środków chemicznych itp.

Na obszarze gminy Łysomice znajduje się 12 parków podworskich. Parki w Ostaszewie i Turznie wpisane są do rejestru zabytków i podlegają ochronie prawnej na mocy przepisów o ochronie dóbr kultury. Ochrona parków polega na: zakazie dokonywania wszelkich zmian naruszających układ przestrzenny parku, zakazie wznoszenia na terenie parku budowli i wykonywania robót szkodliwych dla parku, niezbędnej pielęgnacji roślinności i urządzeń parkowych.

Na terenie gminy nie utworzono dotychczas żadnych form prawnej ochrony przyrody z inicjatywy samorządu lokalnego.

## Charakterystyka geograficzno-przyrodnicza

Obszar gminy leży w zasięgu dwóch mezoregionów geograficznych: część północna i środkowa w obszarze Pojezierza Chełmińskiego, natomiast część południowa w obniżeniu pradoliny Wisły zwanym Kotliną Toruńską. Najwyżej położony teren wznosi się na wysokość 101,4 m n.p.m.w rejonie wsi Kamionki Duże, najniżej natomiast w dolinie Strugi Łysomickiej (42,6 m n.p.m).

Pod względem ukształtowania terenu na obszarze gminy wyróżnić można trzy zasadnicze jednostki  morfogenetyczne: wysoczyznę morenową, równinę sandrową oraz dolinę Wisły. Wysoczyzna morenowa, zbudowana z glin i piasków zwałowych jest płaską lub lekko falistą równiną wznoszącą się średnio na wysokość 80-90 m n.p.m., urozmaiconą licznymi zagłębieniami wytopiskowymi. Teren wysoczyzny rozcina z północy na południe wąska i stosunkowo płytka dolina Strugi Toruńskiej. W rejonie Kamionek Dużych ponad poziom wysoczyzny wznoszą się niewysokie (5-10m) pagórki morenowe. Od wschodu z wysoczyzną graniczy znaczny powierzchniowo obszar akumulacji wodnolodowcowej w postaci piaszczystego sandru otaczającego Jezioro Kamionowskie i występującego wzdłuż Strugi Rychnowskiej. Obszar wysoczyznowy gminy oddzielony jest od doliny Wisły wyraźnym załomem o wysokości od 25 m w rejonie Świerczynek do 5 m w rejonie Lulkowa, Łysomic i Papowa Toruńskiego.  Dno pradoliny Wisły jest wyrównane i obniża się łagodnie w kierunku południowym. W rejonie Olka teren doliny urozmaicają niewielkie zalesione wydmy.

Lasy i grunty leśne zajmują na terenie gminy Łysomice 2896 ha, co stanowi 22,7% powierzchni ogólnej. Większość stanowią lasy państwowe administrowane przez dwa nadleśnictwa: Toruń i Golub-Dobrzyń. Rozmieszczenie lasów na terenie gminy nie jest równomierne. Największe kompleksy znajdują się w południowej części gminy, w dolinie Wisły i w strefie krawędziowej wysoczyzny, a także we wschodniej części, w rejonie Jeziora Kamionkowskiego. Pod względem siedliskowym przeważają lasy na siedliskach boru świeżego oraz boru mieszanego świeżego. W składzie gatunkowym dominują drzewostany sosnowe w wieku 40-60 lat z udziałem gatunków liściastych, takich jak: dąb, grab, brzoza, osika, olcha.  W rejonie doliny Strugi Łysomickiej występują najstarsze drzewostany sosnowe (ponad 100-letnie), jak również lasy grądowe (rezerwat „Las Piwnicki”) oraz lasy łęgowe.

Klimat gminy, podobnie jak powiatu i regionu, należy do typu przejściowego, charakterystycznego dla całego Niżu Polskiego. Według podziału Polski na dzielnice rolniczo-klimatyczne R.Gumińskiego (1948) Toruń i okolice położone są pomiędzy chłodną i o większych opadach dzielnicą pomorską, a suchszą i cieplejszą dzielnicą środkową. Według danych dla stacji meteorologicznej Toruń-Wrzosy, średnia z wielolecia roczna temperatura powietrza wynosi 7,6º C; najchłodniejszym miesiącem jest styczeń (-2,9º C) a najcieplejszym lipiec (17,8º C). Długość okresu wegetacyjnego, tj. ilość dni z temperaturą pow. 5º C, wynosi ok. 218 dni.

Opady atmosferyczne nie są wysokie i mieszczą się w przedziale 500 – 550 mm w skali roku. Średnie miesięczne, półroczne i roczne sumy opadów z wielolecia przedstawia poniższe zestawienie:

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok | IV-IX | X-III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 22 | 24 | 32 | 51 | 71 | 88 | 60 | 43 | 36 | 36 | 36 | 525 | 345 | 180 |

Według danych z Torunia z wielolecia 1951-1990 w skali roku najczęściej występują wiatry W (19,5%), SW (13,8%), SE (12,0%) i E (11,8%), a najrzadsze N (8,2%), NE (8,3%), S (9,1%) i NW (11,4%). Cisze atmosferyczne występują przez około 6% czasu.

Średnie roczne prędkości wiatrów według kierunków są wyrównane. Najmniejsza prędkością charakteryzują się wiatry z kierunku S (2,9 m/s), NE (3,1 m/s) i N (3,2 m/s), a największą wiatry z kierunku W (3,6 m/s).

Najmniejsze prędkości wiatrów występują w miesiącach letnich lub jesiennych, a największe wiosna (marzec – kwiecień).

## Powierzchnia ziemi i surowce naturalne

###### Gleby

Dobre gleby należą do podstawowych zasobów naturalnych gminy, decydujących o jej rolniczym charakterze. Użytki rolne zajmują w gminie ok.70% powierzchni, z tego na grunty orne przypada ponad 90%. Pod względem genetycznym na terenie gminy występuje duże zróżnicowanie typów i rodzajów gleb. W części pradolinnej, zbudowanej z utworów piaszczystych, rozwinęły się głównie gleby skrytobielicowe, bielicowe i rdzawe, które pokryte są lasami, łąkami i pastwiskami. Na wysoczyźnie przeważają urodzajne gleby wytworzone na podłożu utworów gliniastych. Są to gleby brunatne właściwe i płowe, a w obniżeniach bezodpływowych czarne ziemie i gleby torfowe. Wzdłuż doliny Strugi Toruńskiej oraz w rejonie Gostkowa, na podłożu piasków gliniastych mocnych, przy płytko zalegających wodach gruntowych rozwinęły się gleby murszowo-mineralne i murszowate. W strefie krawędziowej wysoczyzny  występują gleby brunatne wyługowane. Pod względem bonitacyjnym największe powierzchnie zajmują gleby klasy IIIa i IIIb (62,4%); ponadto występują gleby klas: IVa (22,3%), IVb (7,4%), V (5,5%) oraz minimalne powierzchnie klasy II (0,4%) i VI (2%). Wśród kompleksów przydatności rolniczej gleb dominuje kompleks pszenny dobry (56,5%); a w dalszej kolejności występują: kompleks żytni bardzo dobry (15,7%), żytni dobry (11,7%), zbożowo-pastweny mocny (7,8%) i żytni słaby (5%). Gleby gminy Łysomice odznaczają się bardzo dużą wartością produkcyjną, a obliczony wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest wyższy od średniej w powiecie toruńskim i należy do najwyższych w województwie kujawsko-pomorskim.

Surowce naturalne

Gmina Łysomice nie należy do obszarów zasobnych w surowce naturalne. Pod względem geologicznym na terenie gminy wydzielono 4 zasadnicze jednostki:

- wysoczyzna morenowa zbudowana z glin zwałowych fazy poznańsko-dobrzyńskiej ostatniego zlodowacenia, gdzie nie stwierdzono obecności kopalin użytkowych,

- okolice Gostkowa z holoceńskimi eluwiami glin zwałowych występującymi w kierunku południowo-wschodnim aż do Rogowa,

- pradolina Wisły z plejstoceńskimi utworami rzecznymi, wykształconymi w postaci piasków i żwirów, teren perspektywiczny w zakresie pozyskania kruszyw,

- szlak sandrowych piasków i żwirów wodnolodowcowych w północno-wschodniej części gminy, w okolicy Kamionek, obszar perspektywiczny w zakresie pozyskania kruszyw

Na terenie gminy Łysomice nie ma udokumentowanych złóż surowców naturalnych. Rozpoznane dwa złoża kruszywa znajdujące się w rejonie wsi Świerczynki nie są eksploatowane na skalę przemysłową. Wykorzystywane są w niewielkim stopniu na potrzeby lokalne. Złoża kruszywa stwierdzono także w rejonie wsi Wytrębowice i Kamionki Małe, a złoża surowców ilastych w rejonie miejscowości Koniczynka.

Gospodarowanie odpadami

Na terenie gminy Łysomice w roku 2002 wytworzono ogółem około 510 Mg odpadów, w tym 380 Mg odpadów komunalnych. Wszystkie odpady poddano procesowi unieszkodliwiania (metoda D 5) na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne w Kamionkach Dużych.

Na terenie gminy nie prowadzi się selektywnej zbiórki surowców wtórnych zbieranych „u źródła” z odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców.

Prowadzoną w gminie Łysomice gospodarkę odpadami komunalnymi należy ocenić jako nieprawidłowo prowadzoną, ze względu na:

- niski stopień objęcia mieszkańców gminy systemem zbierania odpadów,

- brak zorganizowanego systemu zbiórki surowców wtórnych „u źródła”,

- brak zorganizowanego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców.

Na trenie gminy funkcjonują podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie odzysku i recyklingu surowców wtórnych, głównie makulatury. Całkowita wydajność instalacji do odzysku i recyklingu wynosi: 1700 Mg/rok.

## Wody powierzchniowe i podziemne

###### Zasoby wód powierzchniowych i podziemnych

Pod względem hydrograficznym obszar gminy położony jest na pograniczu zlewni rzek: Drwęcy, Strugi Toruńskiej, Strugi Łysomickiej i Fryby. Gmina Łysomice ma słabo rozwiniętą sieć hydrograficzną. Głównymi ciekami są: Struga Toruńska przecinająca gminę w jej części centralnej i wschodniej oraz Struga Łysomicka (zwana Papowską) mająca na terenie gminy swój obszar źródliskowy. Uchodzi do nich szereg rowów melioracyjnych, odwadniających słaboprzepuszczalne tereny wysoczyznowe. W zlewni Strugi Łysomickiej znajduje się około 53% powierzchni gminy (część środkowa i zachodnia).

Struga Toruńska jest prawobocznym dopływem Wisły o długości całkowitej 51,3 km i powierzchni zlewni 370,3 km2. Na terenie gminy Struga płynie na odcinku środkowym o długości 9,2 km i spadku 0,47%. Głównym źródłem zasilania Strugi są wody podziemne. Na odcinku Kamionki Duże – Lipowiec w okresach suchych spotyka się przypadki, że Struga nie prowadzi wody. Dopływy Strugi to okresowo prowadzące wodę rowy melioracyjne. Najdłuższy z nich uchodzi do Strugi w Gostkowie. Tuż przed ujściem przepływa przez rozległe mokradło okresowe.

Najdłuższym ciekiem w gminie jest Struga Łysomicka. Ciek bierze początek na wysoczyźnie powyżej Łysomic; wypływa jako rów melioracyjny koło Papowskiego Młyna. Początkowo jest ciekiem okresowym zasilanym wodami gruntowymi. Poniżej krawędzi wysoczyzny łączy się z Kanałem Górnym, z którym, po połączeniu z Kanałem Dolnym uchodzi do Wisły w Czarnowie.  Długość cieku wynosi  23,2 km, z czego na terenie gminy ok. 15 km, a powierzchnia zlewni 69,4 km2 (bez Kanału Górnego). Średni spadek Strugi w gminie wynosi 1,28%. W górnym biegu jest wysoki (1,68%), a w dolnym niski (0,45%). Charakterystycznym zjawiskiem jest ucieczka wody na odcinkach, gdzie rzeka przepływa przez tereny piaszczyste (np. koło Olka). Na krótkich odcinkach Struga zasilana jest wodami podziemnymi, wypływającymi w postaci młak i wysięków spod krawędzi wysoczyzny.

Charakterystycznym elementem sieci hydrograficznej gminy Łysomice jest ubóstwo wód stojących. Największym jeziorem na terenie gminy Łysomice jest Jezioro Kamionkowskie o powierzchni 71,4 ha. Długość misy jeziora wynosi 2250 m, szerokość 530 m, a maksymalna głębokość sięga 16 m. Objętość masy wody wynosi 5355 tys. m3. Charakterystycznym dla jeziora jest występowanie dwóch odrębnych mis jeziornych, oddzielonych podwodnym garbem. Jezioro jest zbiornikiem nieprzepływowym, zasilanym wodami gruntowymi. Obserwuje się bardzo duże wahania poziomu wód w jeziorze, dochodzące w poszczególnych latach nawet do 2 m.

Akwen jest intensywnie wykorzystywany na potrzeby rekreacji i wypoczynku. Zlokalizowane są tu liczne domki letniskowe, ośrodek wypoczynkowy, plaża, kąpielisko i pole namiotowe.

Ponadto na terenie gminy występują drobne śródpolne zagłębienia wypełnione wodą (oczka wodne) oraz stawy rybne (m.in. w Turznie). Znaczne przestrzenie zajmują natomiast mokradła (głównie okresowe). Większość z nich w wyniku melioracji uległa osuszeniu. Pozostałe największe powierzchnie zajmują w okolicach wsi Gostkowo, Kamionki Małe, Kowrózek, Zęgwirt, Turzno oraz wzdłuż biegu Strugi Łysomickiej.

Obszar gminy należy do bardzo zasobnych w wody podziemne. Występują tu zarówno wody piętra kredowego, jak i wody trzeciorzędowe i czwartorzędowe. Wody poziomu kredowego występują w południowej części gminy na głębokości ponad 100 m p.p.t. i mają często charakter wód artezyjskich lub subartezyjskich. Zasoby wód mają dużą wydajność określaną na około 870 m3/h. Wody piętra trzeciorzędowego, głównie mioceńskie i plioceńskie, zalegają średnio na głębokości 60 – 90 m p.p.t., a ich wydajność określa się na około 1000 m3/dobę. Największe znaczenie użytkowe mają wody piętra czwartorzędowego zalegającego na głębokości średniej około 84 m p.p.t. Zasoby tego poziomu są na tyle duże, że zostały objęte ochroną jako jeden z największych w Polsce zbiorników wód podziemnych, tzw. Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 141. Na terenie gminy znajduje się wschodni fragment tego zbiornika, którego zasobność określa się na ok. 141 tys. m3/d. Z uwagi na brak warstwy izolującej zasoby te podlegają szczególnej ochronie.

Jakość wód powierzchniowych i podziemnych

Monitoringiem jakości wód płynących na terenie gminy objęta jest Struga Toruńska i Struga Łysomicka.

Badania Strugi Toruńskiej prowadzi się w zlewni eksperymentalnej w ramach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego na stanowiskach w Lipowcu i Koniczynce. W 2002 roku stwierdzono pozaklasową jakość wód Strugi, o czym decydowały wskaźniki utlenienia (w Lipowcu) i azotynów (w Koniczynce). Analiza danych z wielolecia wskazuje na stale utrzymujący się pozaklasowy charakter wód Strugi Toruńskiej. Wartości dopuszczalne najczęściej przekraczały stężenia azotu azotynowego i natlenienia, co zilustrowano w poniższych tabelach.

Jakość wód Strugi Toruńskiej w Lipowcu (wg WIOŚ)

| Wskaźnik/Rok | 1993 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odczyn pH | 7,4-7,7 | 7,3-8,2 | 7,7-8,5 | 7,6-8,5 | 7,6-8,2 | 7,6-8,3 | 7,6-8,2 | 7,4-8,3 |
| Przewodnictwo uS/cm | 990* | 920 | 930 | 905 | 910 | 975 | 935 | 876 |
| Tlen rozpuszczony mg 02/dm3 | 5,7 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 1,3 | 2,4 | 1,1 | 1,5 |
| BZT5 mg 02/dm3 | 8,5 | 7,3 | 7,4 | 7,8 | 7,9 | 5,1 | 6,3 | 4,2 |
| Utlenialność mg 02/dm3 | 26,0 | 25,5 | 22,5 | 24,5 | 27,1 | 20,4 | 22,0 | 19,6 |
| Sód mg/dm3 |  |  |  |  |  | 19,9 | 31,5 | 16,9 |
| Potas mg/dm3 |  |  |  |  |  | 10,6 | 16,2 | 10,3 |
| Chlorki mg/dm3 | 99* | 63 | 50 | 53 | 50 | 50 | 46 | 43 |
| Siarczany mg/dm3 | 312* | 168 | 133 | 130 | 105 | 123 | 125 | 84 |
| Wapń mg/dm3 | 235,7* | 173,0 | 201,0 | 152,0 | 135,0 | 144,1 | 164,8 | 150,9 |
| Magnez mg/dm3 | 32,3* | 22,0 | 25,9 | 21,1 | 20,1 | 18,9 | 20,8 | 19,6 |
| Związki rozpuszczone mg/dm3 | 1032 | 741 | 678 | 672 | 719 | 629 | 700 | 633 |
| Zawiesina mg/dm3 | 20 | 18 | 10 | 22 | 10 | 13 | 13 | 10 |
| Azot amonowy mg N NH4/dm3 | 0,73 | 1,03 | 0,91 | 0,48 | 1,90 | 0,98 | 1,3 | 0,64 |
| Azot azotynowy mg N NO2/dm3 | 0,055 | 0,052 | 0,053 | 0,037 | 0,069 | 0,051 | 0,059 | 0,059 |
| Azot azotanowy mg N NO3/dm3 | 4,00 | 1,40 | 1,45 | 1,65 | 7,00 | 3,00 | 5,7 | 4,23 |
| Azot ogólny mg N/dm3 | 9,74 | 4,24 | 4,23 | 4,07 | 9,21 | 5,43 | 7,99 | 5,98 |
| Fosforany mg PO4/dm3 | 0,05 | 0,16 | 0,61 | 0,27 | 0,66 | 0,31 | 0,55 | 0,31 |
| Fosfor ogólny mg P/dm3 | 0,38 | 0,38 | 0,48 | 0,42 | 0,42 | 0,19 | 0,21 | 0,25 |
| Żelazo mg/dm3 |  | 0,80 | 0,55 | 0,35 | 0,17 | 0,05* |  |  |
| Mangan mg/dm3 |  | 0,36 | 0,33 | 0,49 | 0,41 | 0,11* |  |  |
| Fenole lotne mg/dm3 | 0,021 | 0,026 | 0,033 | 0,021 | 0,014 | 0,018* |  |  |
| Ekstrakt eterowy mg/dm3 | 5,3 | 3,8 | 2,2 | 2,0 | 4,0 | 1,8* |  |  |
| Cynk mg/dm3 | 0,000* | 0,057 | 0,027 | 0,012 | 0,310* |  |  |  |
| Ołów mg/dm3 | 0,026* | 0,187 | 0,020 | 0,020 | 0,051* |  |  |  |
| Miano coli | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 2 |
| Chlorofil „a” g/dm3 | 120,5* |  |  |  |  | 85,2 |  | 29,6 |

Jakość wód Strugi Toruńskiej w Koniczynce (wg WIOŚ)

| Wskaźnik/Rok | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odczyn pH | 7,4-8,3 | 7,6-8,0 | 7,7-8,1 | 7,3-7,9 | 7,8-8,2 | 7,8-8,2 | 7,7-8,1 | 7,7-8,2 | 7,6-8,1 | 7,8-8,3 |
| Przewodnictwo uS/cm |  | 1134 | 944 | 860 | 895 | 990 | 955 | 1005 | 1015 | 925 |
| Tlen rozpuszczony mg 02/dm3 | 7,9 | 6,7 | 6,4 | 2,7 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 5,4 | 4,3 | 6,8 |
| BZT5 mg 02/dm3 | 9,8 | 4,6 | 6,2 | 6,0 | 5,7 | 6,1 | 3,0 | 4,2 | 5,8 | 3,3 |
| Utlenialność mg 02/dm3 | 18,5 | 20,9 | 19,9 | 24,5 | 21,3 | 23,8 | 23,8 | 20,0 | 18,6 | 19,5 |
| Sód mg/dm3 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 42,3 | 16,7 |
| Potas mg/dm3 |  |  |  |  |  |  |  | 12,8 | 13,7 | 10,2 |
| Chlorki mg/dm3 | 85* | 66 | 74 | 62 | 50 | 54 | 57 | 52 | 52 | 43 |
| Siarczany mg/dm3 | 257* | 176 | 201 | 168 | 133 | 150 | 118 | 138 | 136 | 99 |
| Wapń mg/dm3 | 198,7* | 172,6 | 176,9 | 143,0 | 178,0 | 163,5 | 142,5 | 153,2 | 177,0 | 155,3 |
| Magnez mg/dm3 | 35,2* | 26,1 | 20,2 | 21,4 | 30,5 | 23,6 | 22,1 | 20,4 | 22,8 | 20,7 |
| Związki rozpuszczone mg/dm3 | 1095 | 866 | 788 | 709 | 659 | 731 | 787 | 706 | 758 | 677 |
| Zawiesina mg/dm3 | 19 | 11 | 20 | 24 | 17 | 14 | 17 | 18 | 11 | 12 |
| Azot amonowy mg N NH4/dm3 | 0,69 | 0,34 | 0,42 | 0,57 | 0,16 | 0,21 | 0,16 | 0,43 | 0,22 | 0,57 |
| Azot azotynowy mg N NO2/dm3 | 0,140 | 0,052 | 0,153 | 0,105 | 0,044 | 0,085 | 0,116 | 0,049 | 0,132 | 0,104 |
| Azot azotanowy mg N NO3/dm3 | 9,22 | 6,37 | 7,64 | 2,70 | 1,80 | 4,40 | 9,50 | 6,70 | 9,5 | 8,95 |
| Azot ogólny mg N/dm3 | 13,34 | 8,38 | 10,09 | 5,94 | 5,31 | 6,77 | 11,53 | 9,18 | 11,7 | 10,99 |
| Fosforany mg PO4/dm3 | 0,46 | 0,55 | 0,35 | 0,39 | 0,44 | 0,37 | 0,48 | 0,38 | 0,53 | 0,38 |
| Fosfor ogólny mg P/dm3 | 0,38 | 1,49 | 0,64 | 0,27 | 0,55 | 0,34 | 0,23 | 0,16 | 0,18 | 0,16 |
| Żelazo mg/dm3 |  | 0,38 | 0,53 | 0,95 | 0,59 | 0,39 | 0,75 |  |  |  |
| Mangan mg/dm3 |  | 0,52 | 0,34 | 0,61 | 0,36 | 0,39 | 0,47 |  |  |  |
| Fenole lotne mg/dm3 | 0,063 | 0,106 | 0,038 | 0,055 | 0,023 | 0,029 | 0,025 |  |  |  |
| Ekstrakt eterowy mg/dm3 | 9,8 | 8,0 | 9,5 | 5,5 | 1,2 | 2,7 | 4,1 |  |  |  |
| Cynk mg/dm3 | 0,000 | 0,024* | 0,031 | 0,044 | 0,016 | 0,023 | 0,030 |  |  |  |
| Ołów mg/dm3 | 0,219* | 0,000* | 0,030 | 0,887 | 0,014 | 0,030 | 0,134* |  |  |  |
| Miano coli | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,2 | 0,2 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,11 | 0,04 |
| Chlorofil „a” g/dm3 | 136,7* |  |  |  |  |  |  | 81,3 |  | 17,4 |

Ponadnormatywne stężenia notowano również w zakresie fosforu ogólnego. W ostatnich latach obserwuje się wzrost stężeń azotanów. Uwagę zwraca również podwyższony poziom stężenia siarczanów i związków rozpuszczonych oraz wysokie (w porównaniu z innymi rejonami) przewodnictwo. Utrzymujący się bardzo wysoki poziom chlorofilu i ponadnormatywne utlenienie na stanowisku w Lipowcu jest efektem wpływu na wody Strugi zeutrofizowanego Jeziora Mlewieckiego.

Wyniki monitoringu wskazują, że intensywne rolnicze użytkowanie zlewni jest głównym źródłem zanieczyszczenia i degradacji wód Strugi Toruńskiej. Wysoka produkcja rolna, połączona z intensywnym nawożeniem powoduje przenikanie do wód powierzchniowych i podziemnych dużych ilości biogenów oraz związków mineralnych. Sprzyja temu gęsta sieć rowów melioracyjnych i systemów drenarskich oraz odkryty (bezleśny) charakter zlewni.

Badania stanu czystości Strugi Łysomickiej wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm w szerokim zakresie wskaźników. Najwyższy poziom zanieczyszczenia zanotowano w górnym i środkowym biegu rzeki (odcinek wysoczyznowy), a w szczególności na odcinku poniżej zrzutu ścieków z gminnej oczyszczalni ścieków w Papowie Toruńskim. Pozaklasowe wartości osiągnęły tutaj: przewodnictwo, tlen rozpuszczony, azot amonowy, azot azotynowy, azot azotanowy, azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny i miano coli. Dalej z biegiem rzeki wielkości poszczególnych wskaźników obniżały się tak, że w dolnym biegu jedynie zawartość azotynów przekraczała normy dopuszczalne co ilustruje poniższa tabela.

Jezioro Kamionkowskie jest jeziorem bezodpływowym. W niewielkiej powierzchniowo zlewni całkowitej o budowie piaszczystej, przeważają lasy. Na południowym krańcu jeziora znajduje się duży kompleks rekreacyjno-wczasowy. Jezioro Kamionkowskie jest stosunkowo odporne na antropopresję. Podatność na degradację odpowiada II kategorii.

Latem występuje w jeziorze staryfikacja termiczna wód. Epilimnion sięgający do głębokości 5,0 m był dobrze natleniony. W metalimnionie jednak następował gwałtowny spadek zawartości tlenu, aż do jego całkowitego zaniku przy dnie. Jezioro charakteryzowało się umiarkowaną zawartością związków fosforu i azotu. Wielkość produkcji pierwotnej była jednak stosunkowo duża, szczególnie w okresie cyrkulacji wiosennej. Przezroczystość wód wynosiła 1,3 – 1,6 m. W fitoplanktonie wiosennym dominowały okrzemki, a podczas lata głównym komponentem były sinice. Końcowa ocena stanu czystości wód Jeziora Kamionkowskiego odpowiadała w 1999 r. II klasie czystości.

Jakość wód Strugi Łysomickiej w 1999 roku (wg WIOŚ)

| Ciek | STRUGA ŁYSOMICKA (Papowska Duża) |  |  |  | Dopł./ Papowa | Dopł./ Pigży | Dopł./ Piwnic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanowisko | pow. oczysz | pon. oczysz | Olek | Zaroś- le C. | Papowo Osieki | Lul- kowo | Piwnice |
| Km | 22,5 | 19,5 | 12,7 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 0,1 |
| Odczyn pH | 7,4-7,9 | 7,6-7,9 | 7,9-8,2 | 7,7-8,0 | 7,6-7,9 | 7,6-8,0 | 7,6-7,9* |
| Przewodnictwo S/cm | 1530 | 1305 | 1270 | 990 | 1160 | 1500 | 1230* |
| Tlen rozpuszczony mg 02/dm3 | 6,6 | 3,7 | 5,3 | 5,6 | 6,5 | 3,9 | 1,0* |
| BZT5 mg 02/dm3 | 6,9 | 8,6 | 6,1 | 3,6 | 2,5 | 8,2 | 8,0* |
| Utlenialność mg 02/dm3 | 10,3 | 16,0 | 12,6 | 11,4 | 10,3 | 15,4 | 13,4* |
| ChZT - Cr mg 02/dm3 | 37,0 | 53,8 | 41,0 | 35,8 | 37,5 | 48,0 | 38,5* |
| Związki rozpuszczone mg/dm3 | 1080 | 1008 | 984 | 775 | 942 | 1016 | 867* |
| Zawiesina mg/dm3 | 24 | 12 | 22 | 19 | 12 | 10 | 10* |
| Azot amonowy mg N NH4/dm3 | 5,20 | 20,60 | 1,55 | 0,33 | 0,26 | 18,50 | 28,00* |
| Azot azotynowy mg N NO2/dm3 | 0,410 | 0,410 | 0,245 | 0,100 | 0,059 | 0,660 | 0,250* |
| Azot azotanowy mg N NO3/dm3 | 21,55 | 17,70 | 14,95 | 10,90 | 21,30 | 12,10 | 25,70* |
| Azot ogólny mg N/dm3 | 22,76 | 27,89 | 16,61 | 12,93 | 22,13 | 26,81 | 31,12* |
| Fosforany mg PO4/dm3 | 5,55 | 5,95 | 2,01 | 0,48 | 1,50 | 14,50 | 18,50* |
| Fosfor ogólny mg P/dm3 | 1,97 | 2,20 | 1,13 | 0,29 | 0,79 | 5,20 | 6,84* |
| Żelazo mg/dm3 |  |  |  | 1,28* |  |  |  |
| Mangan mg/dm3 |  |  |  | 0,21* |  |  |  |
| Ekstrakt eterowy mg/dm3 |  |  |  | 4,8 |  |  |  |
| Fenole lotne mg/dm3 |  |  |  | 0,023 |  |  |  |
| Miano coli | 0,002 | 0,0004 | 0,002 | 0,04 | 0,04 | 0,002 | 0,02* |
| Chlorofil a g/dm3 |  |  |  | 29,9 |  |  |  |

Stan sanitarny jeziora również odpowiadał II klasie czystości i był najprawdopodobniej efektem intensywnego wykorzystania rekreacyjnego. W stosunku do lat ubiegłych jakość wód jeziora zasadniczo nie uległa zmianie. W 1991 roku Jezioro Kamionkowskie posiadało również wody II klasy czystości.

Na terenie gminy Łysomice monitoringiem regionalnym jakości wód podziemnych objęta była do 2002 roku studnia na Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Koniczynce. Zlokalizowana jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 141. Badania wykazały II i III klasę jakości wód (jakość średnia i niska). Stwierdzono wysoką zawartość żelaza i manganu oraz obecność benzo-a-pirenu, WWA i miedzi.

Prowadzone w latach 1999 – 2002 przez służby sanitarno-epidemiologiczne badania wykazały przypadki negatywnej oceny wody podziemnej pod względem fizykochemicznym z wodociągów lokalnych (Stacja Paliw Bar Łysomice, Zakład Przetwórstwa Rolnego SERDELEK w Różankowie), wodociągów zakładowych (Gospodarstwo Rolne w Ostaszewie, Zakład Rolny w Koniczynce) oraz wodociągu publicznego w Gostkowie. Notowano tu zwiększone zawartości manganu i żelaza.

Identyfikacja źródeł zanieczyszczeń

Jak wynika z wyżej przeprowadzonych analiz, jakość wód na terenie gminy Łysomice jest kształtowana  oddziaływaniem źródeł punktowych i obszarowych .

Najlepiej zidentyfikowane są źródła punktowe. Choć nie można precyzyjne  określić ich udziału w poziomie zanieczyszczenia zasobów wodnych omawianego terenu to charakteryzując je  za pomocą parametrów liczbowych i opisowych można wskazać na skalę i zakres zagrożenia środowiska.

Źródła obszarowe to przede wszystkim oddziaływanie rolnictwa. Są to spływy niewykorzystanych nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. To także oddziaływanie nawozów naturalnych – gnojowicy, gnojówki, obornika, w szczególności we wszystkich tych przypadkach, gdzie ich wykorzystanie odbiega od zasad określonych w ustawie o nawozach i nawożeniu  i niewiele ma wspólnego z  rolniczym wykorzystaniem substancji w nich zawartych. Na terenie gminy nie występują obiekty  intensywnej hodowli bydła i trzody chlewnej, o obsadach ponad 2000 sztuk.

Identyfikację punktowych źródeł zanieczyszczeń wód w gminie Łysomice zawiera niżej zamieszczona tabela. Szacuje się, że wytwarzanych jest łącznie około  843 m3/d ścieków, w tym ścieki sanitarne stanowią 790 m3/d, a ścieki przemysłowe 53 m3/d. Ogólną ilość ścieków sanitarnych ustalono teoretycznie na podstawie liczby mieszkańców i jednostkowej ilości ścieków przypadającej na mieszkańca w ilości 0,1 m3/d. Poniżej w tabeli zaprezentowano ilości wytwarzanych ścieków sanitarnych, objętych systemem kanalizacji i oczyszczaniem przed wprowadzeniem do środowiska .

| Ilość wytwarzanych ścieków sanitarnych i komunalnych [m3/d] | Ilość ścieków objętych kanalizacją i oczyszczanych m3/d | % ścieków nie objętych kanalizacją |
| --- | --- | --- |
| 790 | 333 | 58 |

Z powyższego zestawienia wynika, że około 58 % ścieków sanitarnych w skali gminy odprowadzanych jest do środowiska poza systemami kanalizacyjnymi. Mimo to na tle powiatu toruńskiego Gmina Łysomice charakteryzuje się wyższym poziomem skanalizowania w porównaniu z innymi. Gminna oczyszczalnia w Papowie Toruńskim odbiera ścieki z większości miejscowości. Kanalizacją objęty jest obszar centralny oraz zachodni, słabiej tereny wschodnie. Pokazuje to poniższe zestawienie.

| Lokalizacja oczyszczalni | Obszar zlewni kanalizacyjnej | % wykorzystania przepustowości oczyszczalni | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Papowo Toruńskie | Papowo-Osieki, Różankowo, Piwnice,Lulkowo, Kowróz, Wytrębowice, Łysomice, Ostaszewo, Papowo Toruńskie | Przepustowość przekroczona (w stosunku do użytkowanej części urządzeń) | Konieczna modernizacja i włączenie drugiego ciągu oczyszczania |
| Kamionki | Ośrodek Wypoczynkowy nad jez. Kamionki | 0,4 | Wymagana analiza wykorzystania oczyszczalni |

Dość intensywne  i realizowane w krótkim czasie kanalizowanie tej części gminy odbija się na złym funkcjonowaniu oczyszczalni. Dzisiaj odprowadzane ścieki mają wyraźnie negatywny, destrukcyjny wpływ na wody Strugi Łysomickiej. Zwiększając ilość ścieków napływającą do oczyszczalni, nie zapewniono wzrostu jej przepustowości. Sytuacja ta spowodowała, iż przy aktualnie eksploatowanych urządzeniach, oczyszczalnia jest przeciążona hydraulicznie (w rezerwie znajduje się nieużytkowany rów cyrkulacyjny wymagający modernizacji). Ilość ścieków napływających do oczyszczalni wzrosła z 250 do około 330-350 m3/d. Odnotowuje się duże przekroczenia norm dopuszczalnych.

W obszarze zagospodarowania turystycznego Jeziora Kamionkowskiego znajduje się druga oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna należąca do gminy. Pod względem technologicznym są to złoża tarczowe starej konstrukcji (dzisiaj praktycznie nie stosowane). Oczyszczalnia pracuje okresowo w okresie letniego sezonu turystycznego, a ścieki nie odpowiadają wymaganiom ochrony środowiska. Urządzenia oczyszczalni posiadają dużą rezerwę przepustowości hydraulicznej - ponad 120 m3/d.

Na terenie gminy Łysomice istotnym przemysłowym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych są ścieki masarskie odprowadzane w ilości 53 m3/d z Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Serdelek” w Różankowie. Właściciel zakładu  zastosował oczyszczalnię mechaniczno - biologiczną w postaci rowu cyrkulacyjnego. Odprowadzanie ścieków w chwili obecnej jest nieuregulowane pod względem formalnym. Mimo, że stan techniczny oczyszczalni ocenia się na dostatecznie to wartości podstawowych wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach nie są wysokie. Oddziaływanie masarni na wody powierzchniowe ma zasięg jedynie lokalny.

Źródła zanieczyszczenia wód w gminie Łysomice

| Lp. | miejscowość | właściciel | pozwolenie – Qść [m3/d] RLM | wyniki Qrzecz. [m3/d] | odbiornik zlewnia | ocena pracy oczyszczalni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | użytkownik |  |  |  |  |
| 1. | Papowo Toruńskie | UG Łysomice | 18.11.2002 OS.I.6224-11/2002 500 2917 | z dn. 04.06.2003; BZT5 – 7,2 mg/dm3 ChZT – 54,0 mg/dm3 zaw. og. – 0,0 mg/dm3 Pog – 44,7 mg/dm3 Nog – 1,36 mg/dm3 333 | Struga Łysomicka Wisła | 2 |
|  |  | Gminny Zakład Komunalny z/s w Gostkowie |  |  |  |  |
| 2. | Różankowo | Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Serdelek” | BRAK - 2562 | z dn. 16.07.1993; BZT5 – 27,0 mg/dm3 ChZT – 103 mg/dm3 zaw. og. – 0,1 mg/dm3 Pog – - mg/dm3 Nog – - mg/dm3 53,38 (ścieki produkcyjne) | rów melioracyjny-Struga Łysomicka Wisła | 3 |
| 3. | Kamionki | UG Łysomice | 7.09.1998 OŚ-III/6210-95/98a 128 747 | z dn. 28.06.2000; BZT5 – 107,0 mg/dm3 ChZT – 225,0 mg/dm3 zaw. og. – 55,0 mg/dm3 Pog – 5,1 mg/dm3 Nog – 55,6 mg/dm3 2,6 | rów melioracyjny-Struga Kamionkowska Wisła | Praca okresowa w okresie sezonu wakacyjnego |
|  |  | Gminny Zakład Komunalny z/s w Gostkowie |  |  |  |  |

Ocena pracy oczyszczalni: - skala od 1 do 6

1 – zły stan tech., stałe przekroczenie

2 – zły stan tech.,  okresowe przekroczenie

3 – dostateczny stan tech., bez przekroczeń

4 – dobry stan tech., okresowe przekroczenia

5 – b. dobry stan tech., sporadyczne przekroczenia

6 – b. dobry stan tech., bez przekroczeń

Rejonizacja zagrożeń i problemów

Analiza punktowych źródeł ścieków pod kątem ich oddziaływania na środowisko pozwala na wskazanie obszarów i zasobów najbardziej zagrożonych. Będą to:

- Struga Łysomicka poniżej zrzutu ścieków z oczyszczalni gminnej w Papowie Toruńskim z uwagi na wadliwą pracę jej urządzeń wywołaną przeciążeniem hydraulicznym eksploatowanych urządzeń (w rezerwie znajduje się rów cyrkulacyjny, wymagający modernizacji) i ładunkiem zanieczyszczeń organicznych zawartych w dopływających ściekach. Pod względem wpływu ścieków na wody powierzchniowe jest to dzisiaj najbardziej drastyczny przypadek negatywnego oddziaływania w skali powiatu.

Analiza rozwiązań w zakresie systemów gospodarki ściekowej w skali gminy pozwala na wskazanie następującej rejonizacji problemów:

- Gmina na tle powiatu  charakteryzuje się wysokim stopniem skanalizowania. Niemniej ocenia się, że około 58 % ogólnej ilości ścieków sanitarnych jest odprowadzanych do środowiska poza systemem kanalizacji. Dotyczy to wschodnich obszarów gminy.  Tworzy to potencjalne zagrożenia zanieczyszczenia ściekami sanitarnymi w pierwszej kolejności wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego.

- W zakresie oczyszczania niewystarczający jest dzisiaj stan techniczny i efektywność działania oczyszczalni gminnych w Papowie Toruńskim i nad Jeziorem Kamionkowskim.

- W głębszej perspektywie, szczególnie rozwoju obszaru gminy występuje deficyt systemów oczyszczania ścieków. Mierzony przepustowością, uwzględniwszy możliwości urządzeń oczyszczalni gminnej  w Papowie Toruńskim po uruchomieniu drugiego ciągu oczyszczania, deficyt ten ocenia się na 290  m3/d.

## Powietrze atmosferyczne

Stan zanieczyszczenia powietrza

Oceny stanu zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Łysomice dokonano na podstawie wyników pomiarów prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w latach 1996 – 2002. Na terenie gminy prowadzono:

- pomiary dwutlenku siarki metodą półautomatyczną na terenie stacji bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Koniczynce,

- w latach 1996 - 2002 badania zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki
 i dwutlenkiem azotu metodą pasywną w 3 punktach pomiarowych z miesięczną ekspozycją próbników: w Koniczynce (przy drodze z Koniczynki do Kolonii Papowskiej), w Różankowie i w Ostaszewie.

W poniższej tabeli zebrano wyniki pomiarów dwutlenku siarki (pomiary całodobowe) - µg/m3badań z lat 1996 – 2002 ze stacji bazowej ZMŚP Koniczynka.

| Lp | Punkt pomiarowy | Lata | Stężenie średnie roczne | Dopuszcz. stęż. średnie roczne | Stężenie maksymalne 24-h | Dopuszcz. stęż. 24-h | Liczba przekroczeń stężenia dopuszcz. 24-h | Częstość przekraczania stęż. dop. 24-h (%) | 98 percentyl ze stężeń 24-h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koniczynka stacja bazowa ZMŚP | 1996 | 9,7 | 32 | 94 | 200 | 0 | 0,0 | 65 |
|  |  | 1997 | 8,9 | 32 | 114 | 200 | 0 | 0,0 | 79 |
|  |  | 1998 | 3,3 | 40 | 59 | 150 | 0 | 0,0 | 32 |
|  |  | 1999 | 0,8 | 40 | 27 | 150 | 0 | 0,0 | 10 |
|  |  | 2000 | 1,4 | 40 | 17 | 150 | 0 | 0,0 | 12 |
|  |  | 2001 | 3,2 | 40 | 34 | 150 | 0 | 0,0 | 28 |
|  |  | 2002 | 5,5 | 40 | 90 | 150 | 0 | 0,0 | - |

W siedmioletnim okresie badań w Koniczynce obserwowano początkowo tendencję spadkową zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki, natomiast w roku 2002 nastąpił wzrost stężenia średniego rocznego. W przebiegu rocznym najniższe stężenia rejestrowane są latem, a najwyższe w okresie grzewczym. Wyjątek stanowią miesiące letnie 2002 roku, gdy zarejestrowano stosunkowo wysokie stężenia dwutlenku siarki. Analiza wyników chwilowych 30-minutowych SO2 również wykazała, że w niektórych letnich dniach 2002 roku pojawiały się podwyższone stężenia z maksimum w godzinach popołudniowych i trwającym aż do późnych godzin nocnych. Wskazywać to może na okresowe oddziaływanie lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń

Maksymalne dobowe stężenia SO2 w poszczególnych miesiącach dochodzą do 114µg/m3 (w grudniu 1997 r.), latem kształtują się one na bardzo niskich poziomach, a nawet zdarzają się miesiące, w których wszystkie pomiary 24-godzinne nie wykrywają dwutlenku siarki w powietrzu atmosferycznym. W Koniczynce nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnych stężeń w całym okresie badań.

Najwyższe 1-godzinne stężenie SO2, zanotowane w 2002 roku wyniosło 297 µg/m3, co stanowi 84,9% poziomu dopuszczalnego.

W roku 1996 rozpoczęto również na terenie gminy pomiary zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki i dwutlenkiem azotu przy użyciu metody pasywnej, co obrazuje poniższe zestawienie:

| Lp. | Lokalizacja punktu | stężenie średnie roczne SO2 (µg/m3) |  |  |  |  |  | stężenie średnie roczne NO2 (µg/m3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1996r. | 1997r. | 1998r. | 1999r. | 2000/2001 | 2002r. | 1996r. | 1997r. | 1998r. | 1999r. | 2000/2001 | 2002r. |
| 1 | Koniczynka | 20,4 | 28,6 | 29,6 | 29,3 | - | - | 11,6 | 17,2 | 21,1 | 19,4 | - | - |
| 2 | Różankowo | - | 16,8 | 13,7 | 26,5 | 12,0 | - | - | 12,7 | 15,7 | 17,4 | 14,6 | - |
| 3 | Ostaszewo (droga krajowa Nr 1) | - | - | - | - | - | 5,1 | - | - | - | - | - | 18,2 |

2000/2001 – oznacza 12-miesięczną serię pomiarową (II półrocze 2000 r. i I półrocze 2001 r.), a 2002 – 6 miesięczną serię (II półrocze 2002 r.).

Na podstawie wyników z lat 1996-2002 można stwierdzić, że pod względem zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki stan czystości powietrza w gminie na tle powiatu toruńskiego kształtuje się na podwyższonym poziomie. Najwyższe stężenie średnie roczne dwutlenku siarki zanotowano w 1998 r. w Koniczynce – 29,6 µg/m3 (74,0 % poziomu dopuszczalnego), a najniższe w 2002 r. w Ostaszewie – 5,1 µg/m3.

Nie zanotowano żadnego przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń.

W przypadku dwutlenku azotu, rejestrowane stężenia średnie roczne w latach 1996 – 2002 utrzymywały się na podobnym poziomie, nie wykazujący wyraźnych tendencji zmian. Nie zanotowano przekroczenia dopuszczalnego stężenia, które w latach 1996 – 1997 wynosiło 50 µg/m3, a od 1998 roku 40 µg/m3.

W rocznych przebiegach stężeń miesięcznych NO2 zaznacza się dominacja sezonu zimowego nad letnim. Fakt takiej sezonowości stężeń dwutlenku azotu wskazuje na dominującą emisję tego zanieczyszczenia ze źródeł energetycznych.

Przez teren gminy przebiegają dwie mocno obciążone ruchem komunikacyjnym drogi: krajowa nr 1 Gdańsk – Toruń – Cieszyn oraz nr 552 Lubicz – Grębocin – Łysomice. Są one źródłem wzmożonej emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych.

Punkt w Ostaszewie, położony przy drodze krajowej Nr 1, a równocześnie oddalony od źródeł emisji niskiej, dobrze odzwierciedla wpływ zanieczyszczeń komunikacyjnych na stan zanieczyszczenia powietrza.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego

Emisję substancji do powietrza na terenie gminy  Łysomice ustalono następująco:

- Emisję zanieczyszczeń z działalności gospodarczej (ważniejsze podmioty korzystające ze środowiska) ustalono na podstawie:

- pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,

- dostępnej sprawozdawczości,

- Szacunkową wielkość emisji ze spalania paliw na potrzeby mieszkańców obliczono korzystając z ogólnie stosowanych w inżynierii ochrony atmosfery metod i form obliczeniowych. Przyjęto, że na potrzeby 1 mieszkańca roczne zużycie węgla wynosi 1 Mg o przeciętnej zawartości siarki palnej 0,5% i zawartości popiołu 12%

Zastosowane oznaczenia:

- pył paliwa – wprowadzanie do powietrza pyłu z procesu energetycznego spalania paliw,

- pył technologia – wprowadzanie pyłu do powietrza z procesów technologicznych 
w zakładach,

- SO2, NO2, CO paliwa – wprowadzanie dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku węgla z procesów energetycznego spalania paliw,

- SO2, NO2, CO technologia – wprowadzanie dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku węgla z procesów technologicznych,

- WW - wprowadzanie do powietrza węglowodorów i ich pochodnych z procesów technologicznych,

- inne - wprowadzanie do powietrza związków nieorganicznych (np. amoniak, związki metali) z procesów technologicznych.

Poniższa tabela zawiera wielkości emisji zanieczyszczeń  z ważniejszych źródeł na terenie gminy.

Zestawienie wielkości odprowadzanego ładunku zanieczyszczeń do powietrza w ciągu roku w gminie Łysomice

| Lp. | Nazwa jednostki organizacyjnej - obiekt | #### Wielkość emisji zanieczyszczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pył paliwa | Pył technologia | SO2 paliwa | SO2 technologia | NOx paliwa | NOx technologia | CO paliwa | CO technologia | WW | inne |
|  |  | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Zakład Przetwórstwa Mięsnego „SERDELEK” w Różankowie | 6932 | 76 | 2837 | 0 | 1027 | 0 | 5196 | 2340 | 36 | 0 |
| 2 | Wytwórnia Mas Bitumicznych w Ostaszewie | 0 | 4145 | 1724 | 0 | 1121 | 0 | 7784 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Lipniczkach | 7500 | 0 | 4000 | 0 | 250 | 0 | 11250 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zakład Blacharstwa i Lakiernictwa w Papowie-Osieki | 33 | 0 | 94 | 0 | 92 | 0 | 11 | 0 | 376 | 0 |
| 5 | Zakład Blacharstwa i Lakiernictwa w Papowie Toruńskim | 33 | 0 | 94 | 0 | 92 | 0 | 11 | 0 | 376 | 0 |
|  | Razem z głównych źródeł emisji : | 14498 | 4221 | 8749 | 0 | 2582 | 0 | 24252 | 2340 | 788 | 0 |
| • | Szacunkowa wielkość emisji ze spalania paliw na potrzeby mieszkańców (łącznie) | 142110 |  | 78950 |  | 7895 |  | 355275 |  |  |  |
|  | RAZEM | 160829 |  | 87695 |  | 10477 |  | 381867 |  | 788 | 0 |

Z analizy wyżej zaprezentowanych danych liczbowych wynika wyraźna dominacja emisji zanieczyszczeń z energetycznego spalania paliw na potrzeby ludności (głównie węgla kamiennego). Choć w skali gminy spalanie energetyczne paliw nie stanowi problemu, to lokalnie mogą występować uciążliwości szczególnie w obszarach zwartej zabudowy, gdzie odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza odbywa się niskimi emitorami.

Na terenie gminy działają także podmioty gospodarcze o zauważalnym, aczkolwiek lokalnym oddziaływaniu. Jak wynika z danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wymienione w tabeli podmioty nie naruszają ustalonych standardów emisyjnych.

Strefą podwyższonych stężeń zanieczyszczeń komunikacyjnych mogą być pasy terenu przyległe do drogi krajowej nr 1 Gdańsk – Toruń – Cieszyn oraz drogi wojewódzkiej nr 552 Lubicz – Grębocin – Łysomice.

## Klimat akustyczny

Zagrożenie hałasem na terenie gminy Łysomice związane jest jedynie z hałasem komunikacyjnym i odnosi się do pasa terenów przyległych do głównych tras drogowych. Do czynników mających wpływ na poziom emisji hałasu drogowego należą:

- natężenie ruchu,

- struktura strumienia pojazdów, a zwłaszcza udziału w nim transportu ciężkiego,

- stan techniczny pojazdów,

- rodzaj i stan techniczny nawierzchni,

- organizacja ruchu drogowego,

- charakter zabudowy (zagospodarowanie) terenów otaczających.

Na terenie gminy Łysomice największe zagrożenie akustyczne powoduje droga nr 1 Gdańsk – Toruń – Cieszyn. Przeprowadzony w 2000 r. generalny pomiar ruchu wykazał, że na odcinku drogi przebiegającym przez gminę Łysomice średni dobowy ruch (SDR) przekraczał 10 tys. pojazdów samochodowych. Najwyższy SDR zanotowano na odcinku Grzywna – Łysomice (13924 pojazdy). Było to rekordowe natężenie w skali całego województwa kujawsko-pomorskiego. Na odcinku Łysomice – Toruń SDR wyniósł 11823 pojazdów. W strumieniu pojazdów samochody ciężarowe stanowiły na poszczególnych odcinkach 20 i 23%. Należy zauważyć, że w stosunku do 1995 roku średni dobowy ruch wzrósł o około 50%.

Dane literaturowe wskazują, że strefa zagrożenia akustycznego drogi o powyższych parametrach sięga do 70 m, a strefa uciążliwości akustycznej do 200 m. W strefie tej znajduje się fragment terenu zwartej zabudowy mieszkaniowej wsi Łysomice.

Przeprowadzone w latach 1997 – 2000 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pomiary wzdłuż drogi krajowej nr 1 wykazały bardzo niekorzystne warunki klimatu akustycznego. W latach 1997 i 1999 zarejestrowano w Łysomicach (przystanek PKS) poziom hałasu LAeq 77,1 i 77,7 dB przy natężeniu ruchu 1028 i 904 poj./godz.

W 2000 roku średni poziom hałasu LAeqT wyniósł w Łysomicach (przy ul. Gdańskiej) 75,3 dB w odległości 1 m od jezdni oraz 68,2 dB w odległości 28,5 m od jezdni. Zarejestrowany poziom hałasu przekroczył dopuszczalne dla terenów zabudowy mieszkaniowej normy odpowiednio o 20,3 i 13,2 dB. Średnie natężenie ruchu pojazdów w czasie kampanii pomiarowej wyniosło 1099 poj./godz.

Pomiary na granicy z miastem Toruniem wykazały poziom hałasu LAeq 72,3 dB.

Do szczególnie uciążliwych pod względem akustycznym należy droga wojewódzka nr 552, pełniąca funkcje obwodnicy dla miasta Torunia. Łączy ona autostradę A-1 (w gm. Lubicz) oraz drogi krajowe nr 1, nr 10 i nr 15. Obserwuje się tutaj trend wzrostu natężenia ruchu pojazdów oraz udziału samochodów ciężarowych, zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych. Rośnie też poziom hałasu. Generalny pomiar ruchu wykazał w 2000 roku SDR na odcinku Łysomice – wjazd na A-1 6831 pojazdów samochodowych, z czego samochody ciężarowe stanowiły ponad 20%. Dla porównania należy przytoczyć, że w 1995 roku SDR wynosił 2500 pojazdów.

W 2002 roku wzdłuż drogi (1 m od krawędzi jezdni) zanotowano równoważny poziom dźwięku LAeq w poszczególnych miesiącach od 73,0 do 84,7 dB(A), a dopuszczalne normy dla terenów zabudowy mieszkaniowej zostały przekroczone od 18,0 do 29,7 dB(A). Równie wysoki był poziom hałasu bezpośrednio przy budynkach mieszkalnych, przekraczając dopuszczalne normy od 14,5 do 17,6 dB(A). Zestawienie wyników pomiarów zawiera poniższa tabela.

Zestawienie wyników pomiarów hałasu na drodze wojewódzkiej nr 552 w gminie Łysomice (według WIOŚ w Bydgoszczy)

| Lp. | Lokalizacja stanowiska | Norma dla pory dnia (600-2200) Leq (A) dB | Data pomiaru | Średnie natężenie ruchu dla pory dnia | Równoważny poziom dźwięku Leq (A) dB dla pory dnia |  | Przekroczenia dop. normy w dB (A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | stanowisko przy drodze w odl. 1,0 m | stanowisko przy budynku w odl. 1,5 m | stanowisko przy drodze w odl. 1,0 m | stanowisko przy budynku w odl. 1,5 m |
| 1. | Łysomice ul. Warszawska 2 | 55 | 15.05.2002 20.06.2002 09.07.2002 26.08.2002 11.09.2002 | 493 429 556 683 467 | 80,3 84,7 84,1 73,4 73,0 | 72,6 72,3 71,9 70,6 70,8 | 25,3 29,7 29,1 18,4 18,0 | 17,6 17,3 16,9 15,6 15,8 |
| 2. | Papowo Toruńskie ul. Polna 11 | 55 | 15.05.2002 20.06.2002 09.07.2002 26.08.2002 11.09.2002 | 507 443 475 509 464 | 77,5 81,7 82,2 73,2 74,0 | 71,6 70,6 70,6 69,5 70,4 | 22,5 26,7 27,2 18,2 19,0 | 16,6 15,6 15,6 14,5 15,4 |

Zdecydowanie niższe wartości poziomu hałasu notowane są na odcinku drogi nr 552 Łysomice – Różankowo, gdzie w 1997 roku w Lulkowie zarejestrowano LAeq 63,2 dB(A) przy natężeniu ruchu 60 poj./godz. W tym samym czasie w Łysomicach, ul. Warszawska LAeq wyniósł 73,8 dB (448 poj./godz.), a w Papowie Toruńskim 72,6 dB (416 poj./godz.). Podobne relacje wystąpiły w 1999 roku, gdy w Lulkowie zanotowano LAeq 66,5 dB (156 poj./godz.), w Łysomicach 74,6 dB (508 poj./godz.) i w Papowie Toruńskim 72,5 dB (352 poj./godz.).

Przez obszar gminy przebiega odcinek linii kolejowej Toruń – Chełmża – Grudziądz. W ostatnich latach obserwuje się spadek ilości i długości składów pociągów. Dla powyższej linii o ruchu do 20 składów pociągów na dobę strefa uciążliwości akustycznej określona izofoną 50 dB (A) nocą i 60 dB (A) dla pory dziennej sięga do 50 m w ciągu dnia i do 150 m w ciągu nocy. W tym zasięgu na terenie gminy nie występują fragmenty terenów zwartej zabudowy mieszkaniowej w Łysomicach.

W zasięgu uciążliwości akustycznej pochodzącej od komunikacji znajdują się znaczne powierzchnie terenów zabudowy mieszkaniowej wsi Łysomice oraz Papowo Toruńskie.

W stosunku do skali problemu jakim jest hałas komunikacyjny hałas przemysłowy jest marginesem. Hałas przemysłowy swym zasięgiem obejmuje z reguły znacznie mniejszy obszar i liczbę ludności narażoną na jego oddziaływanie. Stanowić może jednak znaczne uciążliwości. Szczególnie wszędzie tam, gdzie występuje styk zabudowy przemysłowej z zabudowa mieszkaniową. Hałas ten jest bardziej zróżnicowany od hałasu komunikacyjnego ze względu na różnorodność źródeł znajdujących się na terenie podmiotów gospodarczych. Źródłami są instalacje przemysłowe, sieci i urządzenia energetyczne, ale także prowadzona działalność gastronomiczno–rozrywkowa.

Nie zidentyfikowano na terenie gminy czynnych źródeł hałasu przemysłowego o ponadnormatywnym oddziaływaniu.  Mogą natomiast istnieć uciążliwości hałasu o lokalnym zasięgu pochodzące od działalności małych zakładów i rzemiosła.

Na terenie gminy nie są zarejestrowane zakłady, które pogarszają klimat akustyczny. Lokalnie na warunki akustyczne oddziaływać mogą natomiast małe zakłady rzemieślnicze (stolarnie, warsztaty samochodowe itp.), zwłaszcza jeżeli położone są w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej.

## Promieniowanie elektromagnetyczne

Charakterystyka oddziaływania promieniowania na organizmy żywe.

Nowym czynnikiem występującym w środowisku naturalnym jest pole elektromagnetyczne (PEM) wytwarzane sztucznie. Pola te, a zwłaszcza tzw. smog elektromagnetyczny, stają się jednym z najbardziej powszechnych zjawisk towarzyszących człowiekowi. Pole elektromagnetyczne jest wytwarzane praktycznie przez powszechne urządzenia używane bezpośrednio przez człowieka (telefony komórkowe, golarki, pralki, kuchenki mikrofalowe) jak również przez instalacje służące do komunikacji za pomocą fal (stacje telefonii komórkowej, anteny radiowo-telewizyjne, stacje radarowe, radiolinie itp.). Wpływ tego promieniowania na organizmy żywe wzbudził zainteresowanie dopiero na przełomie lat 40-tych i 50-tych XX w., kiedy to wykazano destrukcyjny wpływ elektromagnetycznych promieni jonizujących na życie na Ziemi.

Szkodliwość fal elektromagnetycznych zależy od ich częstotliwości i dotyczy zarówno fal ultrakrótkich (UV) jak i najdłuższych. Od zakresu częstotliwości pola elektromagnetycznego zależy na ogół tylko poziom reakcji biologicznej, związany przede wszystkim z głębokością wnikania energii promieniowania do tkanek. Bardzo ważnym czynnikiem decydującym o szkodliwości pola elektromagnetycznego jest jego natężenie oraz czas narażenia, bowiem działanie pola elektromagnetycznego wykazuje cechy kumulacji.

Jak obecnie wiadomo, oddziaływanie biologiczne PEM na człowieka jest bardzo różnorodne i wiąże się z efektem termicznym i nietermicznym. W pracach doświadczalnych na zwierzętach i w badaniach na ludziach wykazano, że promieniowanie elektromagnetyczne wpływa na przebieg wielu procesów biologicznych, także wówczas gdy natężenia PEM są znacznie niższe od dolnej granicy efektu termicznego (tj. poniżej 10 mW/cm2). Przejawy tego działania określane jako efekt nietermiczny PEM występują dla całego zakresu częstotliwości promieniowania niejonizującego. Efekty nietermiczne mogą naruszać prawidłowy przebieg własnych procesów elektromagnetycznych wewnątrz komórki, tkanki czy narządu, chroniących ustrój przed niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi. Wskutek tego w wymienionych strukturach biologicznych mogą powstać różne zaburzenia przemian chemicznych i reakcji enzymatycznych, pociągające za sobą określone efekty biologiczne.

Identyfikacja i charakterystyka źródeł promieniowania elektromagnetycznego na terenie gminy

Głównymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego w dolnym paśmie wysokich częstotliwości (0,1-300 MHz) są liczne urządzenia radiokomunikacyjne, takie jak:

- nadajniki radiowe,

- nadajniki telewizyjne,

- radiotelefony,

- stacje przekaźnikowe,

- rozmaite techniczne urządzenia przemysłowe,

- urządzenia medyczne.

Postęp technik mikrofalowych oraz rozwój sieci bezprzewodowych powodują, iż lawinowo wzrasta ilość nowych źródeł niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego, co pociąga za sobą zwiększenia mocy wypromieniowanej i automatycznie pogorszenie warunków środowiska naturalnego. Sytuacja ta spowodowała, iż w trosce o zdrowie człowieka, wprowadzono normy i ograniczenia dotyczące lokalizacji i użytkowania emisji promieniowania elektromagnetycznego. Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie Prawo Ochrony Środowiska, pewne ograniczenia i obowiązki inwestorów dotyczą instalacji z których emitowane są pola elektromagnetyczne z następujących instalacji:

- linii i stacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym,

- instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, których równoważna moc promieniowana izotropowo jest równa 15 W lub wyższa, emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300.000 MHz

Stąd w niniejszym opracowaniu w zakresie promieniowania elektromagnetycznego uwzględniono:

- linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu 110 kV lub wyższym,

- stacje bazowe telefonii komórkowej.

Inne instalacje, które odpowiadałyby kwalifikacji przedstawionej wyżej (np. anteny radiowe), na terenie gminy nie występują.

Największe kontrowersje w społeczeństwie wzbudzają inwestycje związane z lokalizacją stacji bazowych telefonii komórkowej. Stąd przedstawiono podstawowe zagadnienia związane tego rodzaju instalacjami. Operatorzy sieci telefonii komórkowej działający na terenie kraju (POLKOMTEL SA, PTK „Centertel” sp. z o.o., PTC sp. z o.o.) dążą do równomiernego pokrycia terenu stacjami bazowymi. Celem jest uzyskanie jak najlepszej komunikacji. Jak wynika z badań naukowych, ale również analiz dokumentacji sporządzanych na etapie lokalizacji i budowy - stacje bazowe telefonii komórkowej, przy prawidłowym zainstalowaniu i wprowadzeniu zabezpieczeń związanych z dostępem do anten, charakteryzują się bardzo małymi natężeniami pól elektromagnetycznych (EM).

Emisja pola EM ze stacji bazowej telefonii komórkowej

Wynika to z konstrukcji stacji bazowych. Zazwyczaj stosuje się anteny kierunkowe, emitujące pole EM "przed siebie" a nie dookoła. Emisja dookólna mogłaby spowodować przekroczenia dopuszczalnych norm oraz jest zwykłą strata energii. Anteny stacji bazowych instalowane są na wysokich wspornikach, tworząc w ten sposób strefy ochronne (patrz rysunek). Anteny montowane są głównie w specjalnie do tego przeznaczonych wieżach. Przykładowo można podać, że bezpośrednio pod wieżą o wysokości 40 m, na której zainstalowano 3 zestawy anten (trzy sektory) maksymalna gęstość mocy emitowanej przez wszystkie trzy anteny (co możliwe jest tylko w teorii) wynosi 0,1 mW/m2 (0,0000001 W/m2), a więc jakikolwiek wpływ tego pola na środowisko pod antenami jest całkowicie pomijalny.

Ważną informacją jest, iż moc pracy stacji bazowej jak też moc telefonów ruchomych zależna jest od odległości, jaka dzieli, zalogowanego w danym momencie użytkownika prowadzącego rozmowę, oraz od ilości tych użytkowników. Stąd, paradoksalnie, im gęstsza sieć stacji bazowych telefonii komórkowej - tym ich wpływ na środowisko mniejszy.

Na terenie gminy występują stacja bazowa telefonii komórkowej, której właścicielem jest PTK Centertel sp. z o.o. - wieża, Łysomice dz. nr geod. 30/4

Przebieg linii elektroenergetycznych przedstawiono na mapie stanu środowiska.

Rejonizacja zagrożeń

Z danych Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wynika, że pomiary natężeń pól elektromagnetycznych prowadzone na terenie gminy nie wykazują przekroczeń wartości dopuszczalnych dla środowiska.

## Podsumowanie

Przeprowadzona ocena stanu środowiska i identyfikacja problemów ekologicznych gminy Łysomice będzie podstawowym materiałem wyjściowym do sporządzenia Programu ochrony środowiska gminy. Wydaje się, że podstawowymi działaniami kierunkowymi w zakresie ochrony środowiska na obszarze gminy powinny być: poprawa sytuacji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, poprawa jakości powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego oraz ochrona wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami ze źródeł obszarowych.

Z uwagi na brak danych - w opracowaniu pominięto wojskowe anteny radiowo-nawigacyjne.