WÓJT GMINY ŁYSOMICE

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

GMINY ŁYSOMICE

na lata 2004-2010

z perspektywą na lata 2011-2020

# Toruń  2004r

# Spis treści

I. Wstęp	3

1. Podstawa prawna i cel opracowania	3

II. Ocena aktualnego stanu środowiska Gminy Łysomice	5

1. 	Ogólna charakterystyka gminy 	5

III. Diagnoza stanu gospodarki odpadami w Gminie Łysomice	7

1. 	Odpady komunalne	9

1.1. 	Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów	9

1.2. 	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	11

1.2.1. Systemy zbierania i transportu odpadów	11

1.2.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania	12

1.2.3. Procesy odzysku	13

1.3.   Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów w szczególności odpadów komunalnych	14

1.4     Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych	14

1.5.	Ocena gospodarowania odpadami komunalnymi wytwarzanymi przez mieszańców gminy Łysomice	15

2.	Odpady przemysłowe 	16

3. 	Odpady niebezpieczne	17

4.       Ocena gospodarowania odpadami wytwarzanymi na terenie gminy Łysomice	18

IV.	Prognozowanie zmiany w zakresie gospodarki odpadami. 	19

1. 	Prognozowane zmiany ilości i składu morfologicznego wytwarzanych odpadów komunalnych. 	20

  - Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	22

1.2. 	Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów. 	23

1.3.  	Plan odzysku odpadów opakowaniowych 	24

1.4. 	Plan redukcji ilości odpadów wielkogabarytowych kierowanych na składowiska odpadów	25

1.5. 	Plan redukcji ilości odpadów budowlanych kierowanych na składowiska odpadów.	26

1.6.  	Zbiórka odpadów niebezpiecznych 	27

1.7. 	Odpady unieszkodliwiane na składowiskach odpadów 	28

2.      Prognozowane zmiany ilości i składu wytwarzanych odpadów przemysłowych	29

V.  Projektowany system gospadarki odpadami w gminie Łysomice	32

1.     Harmonogram realizacji systemu gospodarki odpadami w gminie	34

VI. Zasady finansowania	36

1.      Koszty inwestycyjne	36

2.      Koszty eksploatacyjne	37

3.      Opłaty	38

4.      Możliwości finansowania Planu	39

VII. Organizacja i zasady monitorowania systemu gospodarki odpadami	43

1.      Zasady zarządzania systemem gospodarki odpadami	43

2.      Ustawowo określone zadania szczebli administracji	43

2.1     Zadania gmin	43

2.2     Zadania powiatów	44

2.3     Opiniowanie projektów planów gospodarki odpadami	45

3.      Aktualizacja planu	45

4.      Raporty z wykonania planu	45

5     . Analiza oddziaływania planu na środowisko	48

VIII Streszczenie	50

I.	 WSTĘP

## Podstawa prawna i cel opracowania

W celu realizacji polityki ekologicznej państwa, na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628z póź. zm) tworzy się plany gospodarki odpadami, które należy opracować na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym                     i gminnym. Plany będą stanowić część odpowiednich programów ochrony środowiska. tworzonych w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska.

Niniejszy Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Łysomice opracowany jest dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji zasad  gospodarowania odpadami, a także stworzenia na terenie gminy i powiatu zintegrowanej                  i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

Plan winien określić:

1) aktualny stan gospodarki odpadami,

2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,

3) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

4) instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,

5) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Szczegółowy zakres sporządzenia planu został określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U.03.66.620 dnia 17 kwietnia 2003 r.)

Gminny plan gospodarki odpadami winien określić aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

- Rodzaj, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

2)   Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

3)   Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

- Istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

- Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

- Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych, uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne            i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami;

- Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych.

- Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

- działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

- działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania, w szczególności odpadów komunalnych,

- działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

- projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami komunalnymi i opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów

- Rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację.

10) Sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł;

11) System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Projekt planu podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz przez zarząd  powiatu.

# II. OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA GMINY ŁYSOMICE

- Ogólna charakterystyka gminy

# Położenie

Obszar gminy Łysomice znajduje się w północnej części powiatu toruńskiego, bezpośrednio na północ od miasta Torunia. Ogólna powierzchnia obszaru gminy wynosi 12734 ha, w tym przeważają użytki rolne 8833 ha (69,4%). Lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 2811 ha, co stanowi 22,1%. Podstawową funkcją gminy jest zatem produkcja rolna.

Gmina Łysomice graniczy z miastem Toruń oraz gminami: Lubicz, Zławieś Wielka, Łubianka i Chełmża (powiat toruński ziemski) oraz Kowalewo Pomorskie (powiat golubsko-dobrzyński). Siedzibą gminy jest wieś Łysomice oddalona  8 km od centrum Torunia.

Pod względem fizycznogeograficznego podziału Polski J. Kondrackiego (1988) obszar gminy leży w obrębie dwóch jednostek fizycznogeograficznych, tj. Kotliny Toruńskiej (południowo-zachodnia część gminy) i Pojezierza Chełmińskiego (pozostała część gminy).

Według podziału na regiony naturalne R. Galona, obszar gminy znajduje się w obrębie Równiny Chełmżyńskiej, Pagórków Wąbrzeskich oraz Wydm Toruńskich.

Pod względem hydrograficznym przeważająca część obszaru gminy znajduje się                     w zlewni Kanału Górnego (Strugi Łysomickiej), w zlewni Strugi Toruńskiej (środkowo-wschodnia część gminy) oraz w zlewni Drwęcy (wschodni fragment gminy). Niewielki obszar w północnej części gminy leży w zlewni Browiny.

# Demografia

W okresie ostatnich kilkunastu lat obserwuje się stały lecz powolny wzrost liczby ludności gminy Łysomice. W znacznej części wynika z migracji ludności na teren gminy,           w nikłym zaś stopniu z przyrostu naturalnego. Gminę zamieszkuje obecnie około 7,8 tys. osób. Największą dynamiką demograficzną odznaczają się wsie Łysomice i Turzno, a także Gostkowo i Papowo Toruńskie. Spadek liczby ludności najbardziej wyraźny jest we wsi Wytrębowice. Ludność gminy Łysomice, na tle pozostałych gmin powiatu toruńskiego, należy uznać za szybko starzejącą się. Objawia się to znacznym udziałem ludności w wieku poprodukcyjnym i małą ilością osób w wieku przedprodukcyjnym.

Na potrzeby niniejszego opracowania można uznać, że liczba ludności w gminie nie zwiększy się wyraźnie. Największy przyrost ludności należy prognozować we wsiach Łysomice, Turzno i Papowo Toruńskie. Wzrost populacji gminy przez ludność napływową może w najbliższej przyszłości zmienić strukturę wieku mieszkańców i zwiększanie się liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym.

# Układ komunikacyjny

Struktura przestrzenna sieci drogowej gminy Łysomice jest bardzo dobrze rozwinięta. Najważniejszym elementem tej sieci są drogi krajowe nr 1 i nr 15 oraz planowana autostrada A-1 z węzłem w Turznie. Drogi te umożliwiają skomunikowanie z Toruniem, Trójmiastem              i Olsztynem. Uzupełnienie dróg krajowych stanowią drogi wojewódzkie oraz gęsta sieć stosunkowo dobrze utrzymanych dróg powiatowych i gminnych. Przez obszar gminy przebiega dwutorowa zelektryfikowana linia kolejowa Toruń – Iława oraz jednotorowa linia drugorzędna Toruń – Grudziądz.

# Gospodarka

Podstawową funkcją gospodarczą gminy Łysomice jest produkcja rolna. Oprócz gleb            o wysokiej przydatności rolniczej gmina posiada wysoki poziom kultury rolnej.                             W szczególności uprawiane są pszenica, buraki cukrowe i rzepak. Na terenie gminy działają Stacja Hodowli Roślin Kowróz, Wielobranżowa Spółdzielnia Produkcji Rolnej i Usług Papowo Toruńskie, Rolniczy Zakład Doświadczalny UMK w Piwnicach i Koniczynce, Gospodarstwa Ogrodnicze w Ostaszewie i Łysomicach. Na terenie gminy działa wiele podmiotów zajmujących się obsługą rolnictwa. Ponadto na terenie gminy działają firmy zajmujące się produkcją np. produkcja mas bitumicznych, materiałów budowlanych, zakład mleczarski, wyrobu ceramiki, piekarnia, masarnia i inne. Na uwagę zasługuje Centrum Astronomii UMK w Piwnicach. Turystyka rozwija się na największa skale nad Jeziorem Kamionkowskim.

## III. DIAGNOZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE ŁYSOMICE

Zgodnie z definicją art.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628z póź. zm)odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej              z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do w/w ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany. Rozróżnia się :

- Odpady niebezpieczne - odpady należące do:

- kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy lub

- kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych                   w załączniku nr 4 do ustawy.

- Odpady komunalne - odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających          w gospodarstwach domowych.

- Odpady medyczne - odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń                              zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

- Odpady weterynaryjne - odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt   lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań.

- Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania,       a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne, a w szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi.

- Odpady ulegające biodegradacji - odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

- Komunalne osady ściekowe - pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych.

Diagnozę istniejącego stanu gospodarowania odpadami w gminie sporządzono w oparciu               o metodę bilansowania odpadów:

- przemysłowych  wytwarzanych przez podmioty  gospodarcze działające na terenie gminy

- komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy oraz odpadów komunalnych wytwarzanych przez: zakłady przemysłowe, obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty turystyczne, targowiska.

Suma odpadów tworzy zbiór odpadów wytwarzanych na terenie gminy.

Pod pojęciem odpadów przemysłowych rozumie się wszystkie odpady określone                      w grupach od 1 do 19 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Odpady komunalne obejmują wszystkie pozycje z grupy 20 katalogu odpadów.

Z grup odpadów komunalnych i przemysłowych wydzielono odpady niebezpieczne, oceniając ich rodzaje, ilość i sposób postępowania z nimi.

Niezbędne dane do bilansowania odpadów uzyskano z ankiet wypełnionych przez samorząd gminy na potrzeby Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, informacji uzyskanych od zarządzającego składowiskiem odpadów, informacji od zakładów przemysłowych                      i usługowo-handlowych.

Istotnym źródłem informacji były:

- sprawozdania GUS M-09 o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów za 2002 rok

- wykaz informacji o rodzajach i ilościach odpadów umieszczanych na składowiskach   odpadów

- dane Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (materiały   wyjściowe do Raportu o stanie środowiska województwa Kujawsko-Pomorskiego za rok 2002)

- ODPADY KOMUNALNE

  - Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr.62, poz. 628 z późn. zm.) - odpady komunalne są definiowane jako: „odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”.

źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są:

- gospodarstwa domowe,

- obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty   turystyczne, targowiska.

Odpady komunalne obejmują wszystkie pozycje z grupy „20” wg.  katalogu odpadów.

Biorąc pod uwagę źródła wytwarzania odpadów komunalnych oraz analizując ich skład   z punktu widzenia możliwości technologicznych związanych z odzyskiem                                         i unieszkodliwianiem odpadów - dla potrzeb powiatowego  planu gospodarki odpadami wyodrębniono niżej wymienione strumienie odpadów:

- odpady organiczne (domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego                               i pochodzenia zwierzęcego ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (odpady                      z ogrodów i parków, targowisk, z pielęgnacji zieleńców miejskich,  cmentarzy, ulegające biodegradacji),

- papier i karton (opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe na bazie papieru, papier i tektura nie zaliczane do odpadów opakowaniowych),

- tworzywa sztuczne (opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne nie zaliczane do odpadów opakowaniowych),

- tekstylia,

- szkło (opakowania ze szkła, szkło nie zaliczane do odpadów opakowaniowych),

- metale (opakowania z blachy stalowej, opakowania z aluminium, pozostałe odpady,

- metalowe nie zaliczane do odpadów opakowaniowych),

- odpady mineralne - odpady z czyszczenia ulic i placów: gleba, ziemia, kamienie itp.,

- drobna frakcja popiołowa - odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych (głównie węgla), z uwagi na udział w składzie odpadów komunalnych popiołu wyodrębniono tę frakcję jako nieprzydatną do odzysku i unieszkodliwiania innymi metodami poza składowaniem,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych,

- odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie domowych odpadów komunalnych.

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców gminy Łysomice przyjęta do Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami została oszacowana na 790 Mg          w roku 2002.

Do wyliczenia ilości odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców gminy przyjęto:

- ilości mieszkańców w gminie na koniec 2002 r.- 7895

- średni wskaźnik wytwarzania odpadów w kg/M/rok przyjęto na poziomie 100 kg/M/rok kwalifikując gminę do gmin podmiejskich

Dla strumienia odpadów komunalnych ustalono wskaźniki charakterystyki ilościowej       i jakościowej z podziałem na poszczególne frakcje odpadów.

Szczegółowa analiza  odpadów komunalnych zawarta jest w Tabeli  1

Podział frakcyjny odpadów komunalnych [%]

Tab.1

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | Zawartość frakcji [%]* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady ulegające biodegradacji | 11,7 |
| 2 | Papier i tektura | 11,8 |
| 3 | Opakowania wielomateriałowe | 0,8 |
| 4 | Tworzywa sztuczne | 12,5 |
| 5 | Tekstylia | 2,0 |
| 6 | Szkło | 8,9 |
| 7 | Metale | 2,9 |
| 8 | Odpady mineralne | 5,9 |
| 9 | Drobna frakcja popiołowa | 18,0 |
| 10 | Odpady wielkogabarytowe | 6,7 |
| 11 | Odpady budowlane | 17,9 |
| 12 | Odpady niebezpieczne | 0,9 |
| # RAZEM |  | 100% |

* w oparciu o dane literaturowe i  wg WPGO 2002

W oparciu o powyższe wskaźniki dokonano bilansu wytwarzanych strumieni odpadów komunalnych. Dane przedstawiono w tabeli 2.

Bilans strumieni  odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców gminy Łysomice dla roku 2002 [ Mg ]

Tab. 2

| Odpady komunalne ogółem Mg/rok | Podział na frakcje [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odpady ulegające biodegr. | Papier i tektura | Opakowania wielom | Tworza sztuczne | Tekstylia | Szkło | Metale | Odpady mineralne | Drobna frakcja popiołowa | Odpady wielkogab. | Odpady budowl | Odpady niebezpieczne |
| 790,0 | 92,4 | 93,2 | 6,3 | 98,7 | 15,8 | 70,3 | 22,9 | 46,6 | 142,2 | 52,3 | 141,1 | 7,1 |

  - Gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, odzysk                                          i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

    - System zbierania i transportu odpadów.

System gromadzenia odpadów na terenie gminy  polega na stosowaniu pojemników zunifikowanych, które są dostosowane do mechanicznego opróżniania. Pojemniki kontenerowe zastosowano dla zabudowy wielorodzinnej oraz na terenach o dużym zaludnieniu. Pojemniki o mniejszej  pojemności  obsługują osiedla zabudowy niskiej oraz gromadzą odpady usuwane poprzez zsypy w budynkach wielokondygnacyjnych. Na terenie gminy stosuje się następujące typy pojemników : NGB120,NGB240,PA 1100,SM 110

Na terenie gminy realizowane są zadania wynikające z przyjętych zasad utrzymywania czystości i porządku podjęte w Uchwale Rady Gminy.

Obowiązki wynikające z przyjętych zasad utrzymywania czystości i porządku  realizowane są przez:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu

- Alba Śląsk Sp. z o.o. w Bytomiu - Odział w Toruniu

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmży

Ilość zwiezionych odpadów wraz z systemem zbierania obrazuje tabela 3

Dane za rok 2002 w zakresie systemu zbierania  i ilości odpadów zwiezionych z terenu gminy Łysomice wg. danych  uzyskanych od poszczególnych przewoźników

Tab. 3

|  | M P O Sp. z o.o. w Toruniu | ZGKiM w Chełmży | Alba Śląsk Sp. z o.o. w Bytomiu |
| --- | --- | --- | --- |
| System zbierania i wywozu odpadów | NGB120 NGB240 PA 1100 SM 110 | SM110 PA 110o | NGB120 NGB240 PA 1100 SM 110 |
| Ilość zwiezionych odpadów [m3] | 740,0 | 450 | 1725,73 |
| Ogółem zwiezione odpady [ m3]/Mg | 2915,73/510 |  |  |

*dane podmiotów usuwających odpady

Częstotliwość opróżniania pojemników wynosi od 1raz/tydzień do 1raz/2 tygodnie oraz na żądanie.

Szacuje się, że w skali roku sektor gospodarczy wytwarza około 130 Mg odpadów komunalnych, które są wywożone do unieszkodliwienia na gminne składowisko odpadów łącznie z odpadami wytwarzanymi przez mieszkańców.

System gromadzenia odpadów przemysłowych w  przedsiębiorstwach dostosowany jest  do indywidualnych potrzeb. Dominują pojemniki typu: PA 1100,opróżniane na życzenie.

    - Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania.

Pod pojęciem unieszkodliwiania odpadów rozumie się  poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy o odpadach w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. Na terenie gminy Łysomice stosuje się procesy unieszkodliwiania odpadów-metoda D5 składowanie odpadów.

Unieszkodliwianiu poddaje się nie segregowane zmieszane odpady komunalne zwożone z terenu gminy oraz odpady przemysłowe inne niż niebezpieczne powstające w wyniku działalności podmiotów gospodarczych z terenu: gminy Łysomice, gminy Chełmża  i miasta Chełmża. Składowisko w Kamionkach Dużych pełni funkcję składowiska między gminnego   i jest eksploatowane przez Gminny Zakład Komunalny w Gostkowie.

W roku 2002 na gminnym składowisku odpadów w Kamionkach Dużych  unieszkodliwiono ogółem 2915,73 m3 tj. około 510 Mg odpadów komunalnych zwiezionych z terenu gminy Łysomice, w tym odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców gminy w ilości 380 Mg.

Informacje o  składowisku odpadów komunalnych eksploatowanym w gminie Łysomice według stanu na koniec  2002 r zawarto w tabeli 4 i 5

Tab. 4

| Lp. | Lokalizacja składowiska | Funkcja składowiska (rejon obsługi) | Zarządzający składowiskiem | Przychód odpadów ogółem Mg/rok | Przychód w Mg/dobę | Ocena składowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kamionki Duże | Gm. Łysomice, miasto i Gm. Chełmża | Urząd Gminy Łysomice (od 1.01.2003 Gminny Zakład Komunalny w Gostkowie) | 3527,5 | 9,7 | Spełnia wymogi |

Tab. 5

| Lokalizacja składowiska | Wyposażenie składowiska /Infrastruktura techniczna | Pojemność niecki składowania[Mg] | Nagromadzenie odpadów na koniec 2002 r. [Mg] | % wypełnienia niecki składowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamionki Duże | Waga, sprzęt do ugniatania (kompaktor 40 Mg), staw stabilizacyjny odcieków, plac do segregacji odpadów Piezometry badawcze w trakcie instalacji | 40000 | 3527 | 8 % |

    - Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku.

Przez odzysk rozumie się wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub                  w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach.

W Gminie Łysomice nie stosuje się działań prowadzących do wykorzystania odpadów                   w całości lub części lub do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem

Na terenie gminy nie funkcjonuje system selektywnej zbiórki surowców wtórnych zbieranych „u źródła „ z odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców.

Odzysk surowców prowadzony jest przez podmioty gospodarcze działające na terenie gminy w zakresie zbiórki odpadów opakowaniowych w związku z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

1.3.	Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych.

Wykaz instalacji zlokalizowanych na terenie gminy został zamieszczony w tabeli 6

Tab.6

| Lp. | Nazwa | Rodzaj działalności | Rodzaj odpadów | Metoda odzysku | Metoda unieszkodliwiania | Wydajność instalacji Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedsiębiorstwo STEX Wytrębowice | Zb,Tr,Od | Opakowania z papieru, papier i tektura, opakowania z tworzyw sztucznych opony zużyte | R14 R14 Zb |  | 800 200 |
| 2 | Gminny Zakład Komunalny w Gostkowie | Un | Odpady inne niż niebezpieczne Odpady komunalne |  | D5 |  |
| 3 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Ostaszewie | ZB,Tr,Od | Kora, trociny torf ,ziemia | R14 |  | 700 |

1.4.	Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

#### Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy Łysomice został zamieszczony w tabeli 7

Tab. 7

| Lp. | Nazwa | Rodzaj działalności | Rodzaj odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MPO Sp. z o.o. w Toruniu | Zb,Tr, | Zmieszane odpady komunalne Surowce wtórne |
| 2 | ZGKiM w Chełmży | Zb, Tr | Zmieszane odpady komunalne |
| 3 | Gminny Zakład Komunalny w Gostkowie | Zb,Tr | Zmieszane odpady komunalne |
| 4 | Alba Śląsk sp. z o.o. w Bytomiu | Zb,Tr | Zmieszane odpady komunalne |
| 5 | Przedsiębiorstwo STEX Wytrębowice | Zb,Tr,Od | Zbieranie, odzysk |
| 6 | Skup surowców Wtórnych, Usługi Transportowe Gostkowo | Zb,Tr | Złom metali |
| 7 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Ostaszewie | ZB,Tr,Od | Kora, trociny torf ,ziemia |

  - Ocena systemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych    wytwarzanych przez mieszkańców gminy.

Z terenu gminy Łysomice w roku 2002 zwieziono ogółem około 510 Mg odpadów komunalnych, odpady zebrane od mieszkańców wyniosły 380 Mg.

Ocenę systemu zbierania odpadów komunalnych przedstawiono w tabeli 8

Tab. 8

| Ilość odpadów wytworzona przez mieszkańców | Ilość odpadów unieszkodliwiona na składowisku odpadów | Zakres obsługi wywozu odpadów |
| --- | --- | --- |
| Mg | Mg | % |
| 790 | 380 | 48,0 |

Na terenie gminy zlokalizowano składowisko odpadów w miejscowości Kamionki Duże, które pełni funkcję składowiska międzygminnego. Na składowisko obecnie nie dostarcza odpadów gmina Kowalewo Pomorskie, natomiast Miasto i gmina Chełmża dostarcza ograniczoną ilość odpadów.

Na terenie gminy Łysomice nie prowadzi się selektywnej zbiórki surowców wtórnych zbieranych „u źródła” z odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców.

Szacuje się, że około 410 Mg w skali roku odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy trafia nielegalnie do środowiska tworząc dzikie wysypiska odpadów .

2. 	ODPADY PRZEMYSŁOWE

Podstawową funkcją gospodarczą gminy Łysomice jest produkcja rolna. Na terenie gminy działają Stacja Hodowli Roślin Kowróz, Wielobranżowa Spółdzielnia Produkcji Rolnej i Usług Papowo Toruńskie, Rolniczy Zakład Doświadczalny UMK w Piwnicach          i Koniczynce, Gospodarstwa Ogrodnicze w Ostaszewie i Łysomicach. Na terenie gminy działa wiele podmiotów zajmujących się obsługą rolnictwa. Ponadto na terenie gminy działają firmy zajmujące się produkcją np. mas bitumicznych, materiałów budowlanych, przerobem mleka, materiałów ceramicznych i inne. Wykaz większych podmiotów gospodarczych           z terenu gminy zawiera tabela 9

Wykaz większych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Łysomice

Tab. 9

| LP. | NAZWA | MIEJSCOWOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zakład Przetwórstwa Mięsnego Serdelek w Różankowie | Różankowo |
| 2 | Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Łysomice | Łysomice |
| 3 | Gospodarstwo Mieszkaniowe Skarbu Państwa W Ostaszewib | Ostaszewo |
| 4 | Rolniczy Zakład Doświadczalny W Piwnicach | Piwnice |
| 5 | Gospodarstwo Mieszkaniowe Skarbu Państwa W Ostaszewie (Osiedle W Różankowie) | Różankowo |
| 6 | Ośrodek Wypoczynkowy Kamionki | Kamionki Duże |
| 7 | Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Sekcja W Łysomicach | Łysomice |
| 8 | Urząd Gminy Łysomice | Łysomice |
| 9 | Zakład Przetwórstwa Mięsnego Serdelek Gorzelnia Ostaszewo | Różankowo |
| 10 | Stacja Hodowli Roślin Sp. Z 0.0 | Kowróz |
| 11 | Rolniczy Zakład Doświadczalny Koniczynka | Koniczynka |
| 12 | GPRD Baza Produkcyjna Ostaszewo | Ostaszewo |
| 13 | Firma Handlowo Usługowa Lechpol S.C. | Papowo Toruńskie |
| 14 | PPHU "Stex" S.C. | Wytrębowice |

Zgodnie z wojewódzką bazą SIGOP (WIOŚ) podmioty z terenu gminy nie wytworzyły      w 2002 roku odpadów przemysłowych.

3.	ODPADY NIEBEZPIECZNE

Szacuje się, że terenie gminy Łysomice powstaje rocznie około 7,1 Mg odpadów niebezpiecznych  zawartych w odpadach komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy. Na terenie gminy nie prowadzi się w sposób systemowy zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Zgodnie z bazą SIGOP (WIOŚ) na terenie gminy Łysomice w 2002 roku podmioty gospodarcze nie wytworzyły odpadów niebezpiecznych.

Podstawowe rodzaje odpadów niebezpiecznych wytwarzanych przez podmioty gospodarcze to przede wszystkim: zużyte lampy fluorescencyjne, zużyte akumulatory i oleje odpadowe. Domniema się, że odpady te odbierane są przez wyspecjalizowane firmy, które stają się wytwarzającymi te odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach.

Odpady niebezpieczne przeterminowanych środków ochrony roślin

Na terenie gminy Łysomice nie występują mogilniki, w których gromadzono wycofane   z obrotu i użytkowania zapasy środków ochrony roślin oraz opakowań po zastosowanych       w rolnictwie preparatach.

###### Odpady zawierające azbest

Określenie precyzyjnej wielkości występujących odpadów zawierających azbest na terenie gminy jest praktycznie nie możliwe. Na podstawie danych zawartych w opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” szacuje  się, że na terenie gminy  do roku 2010 powstanie ok. 385 Mg odpadów azbestu. Odpady będą wymagały unieszkodliwieniu. W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami wskazuje się składowisko odpadów azbestu „Izopol” w Trzemesznie jako miejsce unieszkodliwiania odpadów .

Odpady medyczne i weterynaryjne

Na terenie gminy Łysomice wytwarzane są odpady przeterminowanych leków (kod 18 01 05) odpady z działalności służb medycznych, których zbieranie i składowanie podlega specjalnym przepisom ze względu na zapobieganie infekcji (kod 18 01 03). Odpady powstają w trzech placówkach Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz w punktach aptecznych. Odpady odbierane są przez PPHU „Sanitas” z Wąbrzeźna i przekazywane do unieszkodliwienia w spalarni Powiatowego Szpitala w Golubiu Dobrzyniu. Roczna ilość zbieranych i unieszkodliwianych odpadów wynosi 300 kg. Odpady weterynaryjne (padłe zwierzęta oraz zwierzęta ubite z konieczności) podlegają zbieraniu przez PPHU Hetman Sp. z o.o. Florianów. Odpady unieszkodliwiane są metodą D10 w instalacji działającej na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Olszówce gm. Golub Dobrzyń. Na terenie gminy nie stwierdzono przypadków powstania odpadów padłych zwierząt oraz zwierząt ubitych z konieczności.

Na terenie gminy nie są zlokalizowane instalacje do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

4.  OCENA GOSPODAROWANIA ODPADAMI WYTWARZANYMI NA TERENIE GMINY ŁYSOMICE

Na terenie Gminy Łysomice w roku 2002  wytworzono  ogółem około 510 Mg odpadów, w tym odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy. Wszystkie odpady poddano procesowi unieszkodliwiania (metoda D 5) na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne w Kamionkach Dużych.

Na terenie gminy Łysomice nie prowadzi się selektywnej zbiórki surowców wtórnych zbieranych „u źródła „ z odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców.

Prowadzoną w gminie Łysomice gospodarkę odpadami komunalnymi należy ocenić jako nie prawidłowo prowadzoną, ze względu na:

- niski stopień objęcia mieszkańców gminy systemem zbierania odpadów

- brak zorganizowanego systemu zbiórki surowców wtórnych „u źródła”

- brak zorganizowanego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców gmin

Na terenie gminy funkcjonują podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie odzysku i recyklingu surowców wtórnych, głównie makulatury. Całkowita wydajność instalacji do odzysku i recyklingu wynosi: 1700 Mg/rok.

Na terenie gminy Łysomice nie występują mogilniki, w których gromadzono wycofane  z obrotu i użytkowania zapasy środków ochrony roślin oraz opakowań po zastosowanych        w rolnictwie preparatach.

Na podstawie danych zawartych w opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” szacuje  się, że na terenie gminy do roku 2010 powstanie ok. 385 Mg odpadów azbestu.

IV.  PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI.

Prognozować należy, że gmina Łysomice będzie odznaczała się niewielkim wzrostem liczby ludności. Prognoza demograficzna wg GUS zakłada, że w 2010 r. gmina będzie liczyła około 8430 mieszkańców. Przewiduje się w  perspektywie do 2020 stagnację lub niewielki spadek liczby ludności.

Przewiduje się stały wzrost ilości odpadów komunalnych, których skład będzie zmieniał się w miarę rozwoju gospodarczego i wzrostu poziomu życia mieszkańców. Potęgować go będzie wzrost postaw konsumpcyjnych, które są wysoce „odpadogenne”.

Można przewidywać, że nastąpi rozwój budownictwa drogowego i prac remontowo-budowlanych, co wywoła wzrost ilości odpadów budowlanych i remontowych.

Dla potrzeb konstrukcji planu gospodarki odpadami dla gminy przyjęto zwiększenie ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców powiatu na podstawie prognozowanych zmian jednostkowych wskaźników emisji odpadów. Wzrost emisji odpadów przyjęto  zgodnie z „Krajowym Planem Gospodarki Odpadami” na poziomie:

- o 16% w 2007 r.,

- o 31% w 2016 r.

w stosunku do ilości wytwarzanych odpadów w 2002 r.

Podstawą do prognozy ilości wytwarzanych odpadów jest diagnoza stanu gospodarki odpadami w 2002 r.

## 1. Prognozowane zmiany ilości i składu morfologicznego wytwarzanych odpadów komunalnych.

Prognozowane ilości wytwarzanych odpadów komunalnych przedstawia tabela 10

Prognozowane ilości odpadów komunalnych dla gminy Łysomice

Tab. 10

| Gmina | Prognozowana liczba ludności w 2010 r. | Prognozowana ilość odpadów wytworzonych w 2010 r Mg/rok | Prognozowana liczba ludności w 2020 r. | Prognozowana ilość odpadów wytworzonych w 2020 r Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Łysomice | 7900 | 916 | 8090 | 1068 |

Dla wyżej wymienionych strumieni odpadów komunalnych ustalono wskaźniki charakterystyki ilościowej i jakościowej z podziałem na poszczególne frakcje odpadów.

Szczegółowa analiza odpadów komunalnych zawarta jest w tabeli 11

Prognozowany podział na strumienie jakościowe odpadów komunalnych w oparciu o dane literaturowe i wg WPGO 2002

Tab. 11

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | Zawartość frakcji dla roku 2010-2020 [%] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady ulegające biodegradacji | 18,1 |
| 2 | Papier i tektura | 17,9 |
| 3 | Opakowania wielomateriałowe | 1,3 |
| 4 | Tworzywa sztuczne | 13,5 |
| 5 | Tekstylia | 2,5 |
| 6 | Szkło | 8,5 |
| 7 | Metale | 3,5 |
| 8 | Odpady mineralne | 3,4 |
| 9 | Drobna frakcja popiołowa | 7,4 |
| 10 | Odpady wielkogabarytowe | 5,9 |
| 11 | Odpady budowlane | 17,4 |
| 12 | Odpady niebezpieczne | 0,6 |
| RAZEM |  | 100,0 |

W oparciu o powyższe wskaźniki ustalono prognozowany bilans strumieni odpadów komunalnych wytwarzanych strumieni odpadów komunalnych.

Dane przedstawiono w tabeli 12.

Prognozowany bilans strumieni odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców gminy Łysomice (Mg)

Tab.12

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | Prognozowany bilans strumieni odpadów komunalnych w 2010 roku (Mg/rok) | Prognozowany bilans strumieni odpadów komunalnych w 2020 roku Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpady ulegające biodegradacji | 168 | 197 |
| 2 | Papier i tektura | 164 | 191 |
| 3 | Opakowania wielomateriałowe | 12 | 14 |
| 4 | Tworzywa sztuczne | 124 | 144 |
| 5 | Tekstylia | 23 | 27 |
| 6 | Szkło | 78 | 91 |
| 7 | Metale | 32 | 37 |
| 8 | Odpady mineralne | 31 | 36 |
| 9 | Drobna frakcja popiołowa | 68 | 79 |
| 10 | Odpady wielkogabarytowe | 54 | 63 |
| 11 | Odpady budowlane | 159 | 186 |
| 12 | Odpady niebezpieczne | 5 | 6 |
| RAZEM |  | 916 | 1016 |

Analiza ustaleń powyższej tabeli pozwala na stwierdzenie, że w najbliższym czasie                      w strumieniu odpadów komunalnych można spodziewać się dwukrotnego zwiększenia ilości odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów opakowań z papieru i tektury.

Prognozuje się równie wzrost odpadów opakowań z tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, a zwłaszcza odpadów budowlanych.

Przewiduje się znaczne zmniejszenie udziału odpadów mineralnych oraz drobnej frakcji popiołowej.

Skład morfologiczny odpadów komunalnych w dalszej perspektywie czasowej nie będzie się zasadniczo różnił. Przewiduje się wzrost udziału opakowań szklanych oraz opakowań                 z papieru i tektury na rzecz zmniejszenia ilości opakowań z tworzyw sztucznych.

Przewiduje się również wzrost ilości wytwarzanych odpadów budowlanych.

Udział odpadów ulegających biodegradacji będzie się stabilizować.

  - Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Cele krótkookresowe 2004-2010

Głównymi działaniami niezbędnymi do osiągnięcia poprawy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz realizacji założeń Krajowego i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami są :

- objęcie wszystkich mieszkańców regionu zorganizowaną zbiórką odpadów; a co za tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska,

- podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu,

- zorganizowanie i wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie wszystkich gmin

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Cele długookresowe 2010-2020

- dalsza organizacja i doskonalenie ponad lokalnych i lokalnych systemów gospodarki

- odpadami komunalnymi,

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

- wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów,

- intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych   i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

Wymagania Dyrektywy Rady 1999/31/EC oraz założenia Wojewódzkiego Plan Gospodarki Odpadami:

- W 2010 roku odzyska się lub unieszkodliwi odpady komunalne ulegające biodegradacji  w takim stopniu, aby kierować do składowania ilość równą 75 % odpadów wytworzonych w 1995 roku. W 2013 roku zredukuje się w ten sam sposób składowane odpady do 50 % wytworzonych w porównywalnym 1995 roku;

- W 2007 roku odpady opakowaniowe zostaną poddane w 50 % odzyskowi, a w 25 % recyklingowi;

- W 2006 roku 20 % odpadów wielkogabarytowych będzie odbieranych w wyniku selektywnej zbiórki, w 2010 roku - 50 %, a w 2014 roku - 60 %;

- Selektywna zbiórka odpadów budowlanych zapewni wydzielenie ich ze wszystkich odpadów komunalnych w 2006 roku w 15 %, w 2010 roku w 40 % i w 2014 roku w 60 %;

- Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu ich unieszkodliwienia powinna objąć w 2005 roku - 15 %; w 2010 roku - 50 % i w 2014 roku - 80 %.

  - Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995r. dla gminy Łysomice przyjęto(zgodnie z ustaleniami WPGO) na poziomie 412 Mg.

Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinny wynosić:

- do 2006 roku– 88% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, tj. 363 Mg

- w 2010 roku – 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, tj. 309 Mg

- w 2013 roku – 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, tj. 206 Mg

- w 2020 roku – 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku. tj. 144 Mg

Ilość odzyskanych lub unieszkodliwionych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

obrazuje tabela 13.

Ilość odzyskiwanych lub unieszkodliwianych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Tab. 13

| Odpady komunalne ulegające biodegradacji | Prognoza na rok 2006 (Mg/rok)* | Prognoza na rok 2010 (Mg/rok) | Prognoza na rok 2013 (Mg/rok)* | Prognoza na rok 2020 (Mg/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytworzona | 258 | 332 | 360 | 388 |
| Ilość odpadów do zagospodarowania | 0 | 23 | 177 | 244 |

* ilości średnie

Realizacja założonych celów dotyczących odpadów ulegających biodegradacji

w pierwszym okresie czyli 2003-2006 związana będzie w głównej mierze z rozwojem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Do głównych instrumentów służących promowaniu selektywnej zbiórki odpadów , należy polityka opłat,            w szczególności polityka opłat za składowanie. Cena za przyjmowanie odpadów do składowania powinna być na takim poziomie, by zachęcać do innych rozwiązań w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Preferowane metody i technologie zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji to:

- kompostowanie,

- fermentacja,

- biologiczno-mechaniczne metody odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

  - Plan odzysku odpadów opakowaniowych

Strategia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi jest oparta na następujących zasadach:

- zrównoważony rozwój sektora opakowaniowego;

- zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz ograniczenie deponowania tych odpadów na składowiskach przez

- odzyskiwanie z odpadów opakowaniowych surowców lub energii;

Preferowaną metodą odzysku odpadów opakowaniowych jest recykling z uwagi na wymagania ochrony środowiska.

Obligatoryjny poziom odzysku i recyklingu ustalany jest na szczeblu krajowym, przy uwzględnieniu poziomów obowiązujących przedsiębiorców.

System gospodarki odpadami opakowaniowymi powinien zapewnić osiągniecie do końca 2007 r., odzysku w wysokości 50%, recyklingu 25%.

Zakładane poziomy odzysku dla 2006 roku dla poszczególnych rodzajów opakowań zgodnie ustaleniami KPGO wynoszą:

- odpady opakowaniowe z papieru i tektury - 45%

- odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych - 22%

- odpady opakowaniowe ze szkła - 35%

Ilość do odzyskania odpadów opakowaniowych obrazuje tabela 14

Ilość do odzyskania odpadów opakowaniowych

tabela 14

| Odpady opakowaniowe | Prognoza na rok 2006* |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość wytworzona Mg/rok | Ilość odpadów do zagospodarowania Mg/rok |
| z papieru i tektury | 128 | 58 |
| z tworzyw sztucznych | 115 | 25 |
| ze szkła | 74 | 26 |
| Razem | 317 | 109 |

*ilości średnie z 2002 i 2010 roku

  - Plan redukcji ilości odpadów wielkogabarytowych kierowanych na składowiska odpadów.

System gospodarki odpadami powinien zapewnić:

- selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w 2006 roku w 20 %

- selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w 2010 roku w 50 %

- selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w 2014 roku w 60 %

Ilość zebranych  odpadów wielkogabarytowych obrazuje tabela 15

Ilość zbieranych odpadów wielkogabarytowych

Tab. 15

| Odpady wielkogabarytowe | Prognoza na rok 2006 (Mg/rok)* | Prognoza na rok 2010 (Mg/rok) | Prognoza na rok 2014 (Mg/rok)* |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytworzona | 53 | 54 | 58 |
| Ilość odpadów do zagospodarowania | 11 | 27 | 41 |

*ilości średnie z 2002 i 2010 roku

1.5.  Plan redukcji ilości odpadów budowlanych kierowanych na składowiska odpadów.

Plan gospodarki odpadami powinien zapewnić selektywną zbiórkę odpadów budowlanych na poziomie:

- w 2006 roku w 15 %,

- w 2010 roku w 40 %

- w 2014 roku w 60 %;

Ilość zebranych odpadów budowlanych obrazuje tabela 16

Ilość zbieranych odpadów budowlanych

Tab.16

| Odpady budowlane | Prognoza na rok 2006 (Mg/rok)* | Prognoza na rok 2010 (Mg/rok) | Prognoza na rok 2014 (Mg/rok)* |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytworzona | 150 | 159 | 172 |
| Ilość odpadów do zagospodarowania | 22 | 64 | 103 |

*ilości średnie z 2002 i 2010 roku

  - Zbiórka odpadów niebezpiecznych

Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu ich unieszkodliwienia powinna objąć w 2005 roku - 15 %; w 2010 roku - 50 % i w 2014 roku - 80 %.

Odpady medyczne i weterynaryjne – nie przewiduje się innego sposobu unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych niż realizowany dotychczas (spalanie odpadów medycznych).

Ilość zbieranych  odpadów niebezpiecznych obrazuje tabela 17.

Ilość zbieranych  odpadów niebezpiecznych

Tab. 17

| Odpady niebezpieczne | Prognoza na rok 2005 (Mg/rok)* | Prognoza na rok 2010 (Mg/rok) | Prognoza na rok 2014 (Mg/rok)* |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytworzona | 6,5 | 5,0 | 5,5 |
| Ilość odpadów do unieszkodliwienia | 1,0 | 2,5 | 4,4 |

*ilości średnie

  - Odpady unieszkodliwiane na składowiskach odpadów.

Z analizy masy odpadów, które należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych               i poddać odzyskowi, recyklingowi lub unieszkodliwić, aby uzyskać zakładane poziomy odzysku określono ilości pozostałych odpadów, które mogą być przekazywane do unieszkodliwienia na składowiskach odpadów.

Prognozowana ilość odpadów przewidzianych do unieszkodliwienia na składowiskach odpadów obrazuje tabela 18

Prognozowana ilość odpadów przewidzianych do unieszkodliwienia na składowiskach odpadów

Tab. 18

|  | 2006 Mg/rok | 2010 Mg/rok | 2013 Mg/rok | 2014 Mg/rok | 2020 Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prognozowane ilości odpadów komunalnych | 853,0 | 916,0 | 992,0 | 992,0 | 1068,0 |
| Odzysk odpadów ulegających biodegradacji | 0,0 | 23,0 | 177,0 | 210,0 | 244,0 |
| Odzysk odpadów opakowaniowych | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 |
| Odzysk odpadów wielkogabarytowych | 11,0 | 27,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| Odzysk odpadów budowlanych | 22,0 | 64,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| Zbiórka odpadów niebezpiecznych | 1,0 | 2,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Razem odpady zebrane selektywnie | 143,0 | 225,5 | 434,4 | 467,4 | 501,4 |
| Ilość odpadów komunalnych przeznaczonych do unieszkodliwienia przez składowanie | 710,0 | 690,5 | 557,6 | 524,6 | 566,6 |

Prognozuje się, że ilość zmieszanych odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy Łysomice kierowanych do  unieszkodliwiania na gminnym składowisku odpadów w Kamionkach Dużych   do roku 2010 będzie kształtować się na poziomie ok. 710 Mg/rok. Do roku 2020 przewiduje się zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie do ok. 570 Mg/rok. Prognozuje się ,że sektor gospodarczy wytworzy odpady komunalne na poziomie roku 2002. Całkowita ilość unieszkodliwianych rocznie odpadów       z terenu gminy Łysomice nie powinna przekraczać 850Mg.

Przewidywany termin zakończenia eksploatacji składowiska będzie zależał od ilości unieszkodliwianych odpadów dowożonych z terenu gminy i Miasta Chełmża oraz ilości odpadów dostarczanych przez miasto i gminę Kowalewo Pomorskie.

Wykorzystanie składowiska na wyłączne potrzeby gminy Łysomice pozwoli na jego eksploatację do roku 2045 zgodnie z tabelą 19.

Tab19

| Lokalizacja składowiska | Funkcja składowiska | Pojemność niecki składowania [Mg] | Wypełnienia niecki składowania na koniec 2002 r. % | Przewidywany przychód odpadów ogółem Mg/rok | Przewidywany termin zakończenia eksploatacji składowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamionki Duże | Gmina Łysomice | 40000 | 8 | 850 | 2045 |

Składowisko zostało wybudowane na potrzeby:

- Miasta i gminy Chełmża

- Miasta i gminy Kowalewo Pomorskie

- Gminy Łysomice

Na składowisko obecnie nie dostarcza odpadów gmina Kowalewo Pomorskie, natomiast Miasto i gmina Chełmża dostarcza ograniczoną ilość odpadów.

Wykorzystanie składowiska jako obiektu międzygminnego w pełnym zakresie wykorzystania pozwoli na jego eksploatację do roku 2010 zgodnie z tabelą 20.

Tab.20

| Lokalizacja składowiska | Funkcja składowiska | Pojemność niecki składowania [Mg] | Wypełnienia niecki składowania na koniec 2002 r. % | Przewidywany przychód odpadów ogółem Mg/rok | Przewidywany termin zakończenia eksploatacji składowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamionki Duże | Miasto i gmina Chełmża Miasto i gmina Kowalewo Pom. Gmina Łysomice | 40000 | 8 | 6000 | 2010 |

## 2.	Prognozowane zmiany ilości i składu wytwarzanych odpadów przemysłowych.

Zmiany w ilości i jakości odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym                           w perspektywie zależeć będą przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła i usług. W najbliższej przyszłości (lata 2003 – 2006) zakłada się utrzymanie obecnego poziomu wytwarzania odpadów lub ich nieznaczny wzrost. Nie przewiduje się natomiast znaczącego wzrostu ilości wytwarzanych odpadów oraz rozwoju innych, dotychczas nie występujących w powiecie gałęzi przemysłu, w szczególności takich, które mogłyby wytwarzać duże ilości odpadów.

Możliwy jest wzrost osadów ściekowych z oczyszczalni, związany z rozbudową systemu kanalizacji sanitarnej i pełniejszym wykorzystywaniem przepustowości oczyszczalni ścieków. Jednak zakładać należy, że nastąpi jednocześnie wzrost wykorzystania osadów ściekowych,  w tym poprzez kompostowanie.

Szacuje się, że w 2006 roku ilość wytwarzanych odpadów w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej zwiększy się o 2,5%, a w 2010 roku o 5%. Zbliżone szacunki zakłada też krajowy plan gospodarki odpadami. Jedynie w odniesieniu do odpadów                         z urządzeń do likwidacji neutralizacji odpadów oraz oczyszczania ścieków i gospodarki wodnej przyjęto prognozę wzrostu ilości wytwarzania odpadów z tej grupy o 20% do roku 2006 i 40% do roku 2010.

Plan gospodarki odpadami przemysłowymi zakłada uwzględnienie  obowiązków, w tym nakazów i zakazów określonych w następujących przepisach prawnych:

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628 z późn. zm.),

- Ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach producentów niektórych wyrobów oraz opłacie produktowej i depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz.639 z późn. zm.),

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69,                  poz. 719),

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2001 r. w sprawie stawek opłat produktowych (Dz. U. Nr 116, poz. 1235).

- oraz osiągnięcie limitów  wynikających z Polityki ekologicznej państwa tj. :

- dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r.,

- rozszerzenie mechanizmów rynkowych oraz przygotowanie skutecznych instrumentów ekonomicznych,

- wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowywania (bazy danych),

- identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie zakresu prac na rzecz likwidacji starych składowisk odpadów, modernizacji składowisk eksploatowanych oraz rekultywacji terenów zdegrad.,

- wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami,                 w tym prowadzenie monitoringu,

- rozszerzenie zakresu prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami odzysku                 i ponownego zastosowania odpadów,

- zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów, zgodnie z zasadami bliskości                       i samowystarczalności,

- ograniczanie ilości odpadów deponowanych na składowiskach,

- zorganizowanie sprawnego systemu odzysku wszystkich surowców wtórnych                              z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik (BAT),

- sukcesywną likwidację starych, wcześniej nagromadzonych odpadów przemysłowych,

- kontynuację prac badawczo-rozwojowych dotyczących technologii małoodpadowych oraz technologii odzysku i ponownego użycia odpadów.

Jako pilne działanie wskazuje się na konieczność wydzielenia z całego strumienia odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne rodzajów odpadów, dla których gospodarka prowadzona jest w sposób niedostateczny tj. odpadów trafiających dotychczas na składowiska odpadów. Dotyczy to następujących odpadów:

- odpadów opakowaniowych i poużytkowych,

- odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,

- osadów ściekowych

- Jako pilne działanie wskazuje się na konieczność wydzielenia ze strumienia odpadów remontowych;

- odpadów zawierających azbest

Szacuje się, że na terenie gminy do roku 2010 wytworzy się  około 385 odpadów zawierających azbest w postaci płyt i rur azbestowo-cementowych.

Niezbędne jest powstanie bazy informacyjnej zawierającej dane o lokalizacji, ilości i stanie wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie systemu monitoringu usuwania                              i prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

Unieszkodliwianie tego typu odpadów jest i powinno być w dalszym ciągu prowadzone                 w ramach działalności przedsiębiorstwa „Izopol” sp. z o.o. w Trzemesznie (powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie).

Nie ma tym samym potrzeby budowy odrębnej kwatery do składowania odpadów zawierających azbest na terenie  składowiska odpadów w kamionkach Dużych

V.  PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE ŁYSOMICE

Zbudowanie racjonalnej gospodarki odpadami, zgodnej z wymogami prawa                               i założeniami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami możliwe jest jedynie na szczeblu powiatu, ze względu na możliwości finansowania, oraz możliwości gospodarowania dostępnymi środkami.

Głównymi celami do osiągnięcia w gospodarce odpadami na terenie gminy są :

- Objęcie wszystkich mieszkańców regionu zorganizowaną zbiórką odpadów.

- Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu.

- Zrealizowanie założeń Krajowego i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami                   w tym wykonanie:

- planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

- planu odzysku odpadów opakowaniowych

- planu redukcji ilości odpadów wielkogabarytowych kierowanych na składowiska odpadów.

- planu redukcji ilości odpadów budowlanych kierowanych na składowiska odpadów.

- zbiórki odpadów niebezpiecznych w tym odpadów azbestu

- wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami,                 w tym prowadzenie monitoringu,

Ilości odpadów do zagospodarowania w poszczególnych okresach dostosowawczych zostały określone w tabeli 18.

Do roku 2010 do zagospodarowania przewidziano następujące ilości zebranych selektywnie odpadów :

- 23  Mg odpadów ulegających biodegradacji

- 109 Mg   odpadów opakowaniowych

- 27  Mg odpadów wielkogabarytowych

- 64 Mg odpadów budowlanych

- 2,5 Mg odpadów niebezpiecznych

Dla osiągnięcia założonych celów koniecznym jest podjęcie działań w kierunku wprowadzenia systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych w zakresie: zbiórki                      „u źródła” odpadów opakowaniowych ( makulatury, tworzyw sztucznych i szkła) oraz zbiórki  odpadów: budowlanych, wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych.

Odpady opakowaniowe można zbierać w systemie pojemników lub w systemie workowym.

Zbiórkę odpadów budowlanych i wielkogabarytowych można organizować akcyjnie (np.2razy /rok w okresie wiosny i jesieni) informując wcześniej mieszkańców o możliwości bezpłatnego odbioru przedmiotowych odpadów. Obsługę systemu zbiórki można powierzyć firmie  wywozowej lub specjalistycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie zagospodarowania lub unieszkodliwiania odpadów. Odpady budowlane mogą być dostarczane na składowisko. Odpady należy gromadzić selektywnie z przeznaczeniem do wykorzystania na potrzeby użytkowników składowisk, bądź przekazywać innym podmiotom.

Odbiór odpadów niebezpiecznych należy powierzyć firmie specjalistycznej.

Przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej oraz włączanie organizacji ekologicznych w działania na rzecz wdrażania systemu  selektywnej zbiórki odpadów

„ U źródła”  powinno zaowocować osiągnięciem wymaganych limitów zbiórki odpadów surowcowych.

Należy rozważyć wykorzystanie potencjału i doświadczenia firm prowadzących na terenie powiatu działalność w zakresie zbierania, odzysku odpadów. opakowaniowych.

Na terenie powiatu działają firmy , które posiadają instalacje pozwalające na odzysk,                w tym recykling odpadów opakowaniowych. Wykaz firm został umieszczony                                  w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami.

Plan redukcji „bioodpadów”

Plan redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania zakłada odzysk odpadów od 23 Mg w roku 2010 do  246 Mg w roku 2020.

Odzysk „bioodpadów” proponuje się zorganizować poprzez :

- Propagowanie kompostowania odpadów zielonych we własnym zakresie                                     w kompostownikach przydomowych .

- Bezpłatny odbiór  odpadów zielonych od mieszkańców  oraz firm zajmujących się utrzymaniem terenów

Bioodpady należy poddawać kompostowaniu łącznie z osadami ściekowymi na poletkach osadowych gminnej  oczyszczalni ścieków lub na wydzielonym terenie w ramach obiektu składowiska odpadów w Kamionkach Dużych.

Unieszkodliwianie odpadów

Ilość odpadów kierowanych do unieszkodliwiania na składowisku odpadów                              w Kamionkach Dużych będzie zależała od stopnia jego wykorzystania przez gminy ościenne. Roczna ilość odpadów może wynosić od  850 Mg do 6000 Mg.

Zgodnie z  Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami składowisko w Kamionkach Dużych  będzie pełnić  funkcję składowiska międzygminnego i w dalszej perspektywie należy przewidywać jego rozbudowę. Funkcja składowiska powinna być zgodna z ustaleniami Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.

1.  Harmonogram realizacji systemu gospodarki odpadami w gminie

Możliwość osiągnięcia założonych celów  w planie gospodarki odpadami wiąże się                  z realizacją określonych zadań, które w części stanowią ustawowe obowiązki samorządu  gminnego i powiatowego. Większość zadań Sejmik i Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego będzie wspierał, koordynował, inicjował bądź opiniował.

W tabeli nr 21 przedstawiono wykaz zadań na lata 2003-2014 związanych z organizacją   i monitorowaniem systemu gospodarki odpadami na terenie powiatu toruńskiego.

Tab.21

| Działanie | Terminy realizacji | Podmiot odpowiedzialny, jednostki współpracujące |
| --- | --- | --- |
| Opracowanie, zatwierdzenie gminnego planu gospodarki odpadami | Do końca czerwca 2004 | Zarząd powiatu, gminne organy wykonawcze |
| Zakup pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki - odpadów opakowaniowych - odpadów budowlanych - odpadów gabarytowych -odpadów niebezpiecznych | Zadanie ciągłe | gminne organy wykonawcze |
| Ocena systemu selektywnej zbiórki za rok 2003-Weryfikacja systemu zbiórki, | Do końca 2004 | gminne organy wykonawcze |
| Zintensyfikowanie edukacji ekologicznej nt. minimalizacji ilości oraz selektywnej zbiórki odpadów oraz promowanie działań ukierunkowanych na odzysk i wtórne zagospodarowanie surowców: - Prowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej - Organizacja szkoleń i konferencji - Włączanie organizacji ekologicznych w działania na rzecz gospodarki odpadami - Wprowadzenie ulg podatkowych dla przedsiębiorców | Zadanie ciągłe | Zarząd Powiatu, gminne organy wykonawcze |
| Eksploatacja gminnego składowiska odpadów , prowadzenie monitoringu środowiska | Zadanie ciągłe | gminne organy wykonawcze |
| Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów | Zadanie ciągłe | gminne organy wykonawcze |
| Monitorowanie planu gospodarki odpadami | Zadanie ciągłe | Zarząd Powiatu, gminne organy wykonawcze |

VI. ZASADY FINANSOWANIA

1.  Koszty inwestycyjne.

Zakres przewidywanych inwestycji obejmujących nie tylko obiekty infrastruktury, ale także maszyny i urządzenia stanowiące środki trwałe (samochody specjalistyczne, maszyny           i urządzenia, pojemniki) powinien być przedmiotem studium wykonalności inwestycji. Celem analizy kosztów jest określenie realności wykonania zamierzonych przedsięwzięć zarówno pod kątem ich sfinansowania, jak i konsekwencji finansowych wdrożenia, a więc poziomu niezbędnych do pokrycia kosztów eksploatacji cen usług. Koszty inwestycji mogą być pokrywane z następujących źródeł:

- opłaty odbiorców usług - stanowią dość pewne źródło środków finansowych pod warunkiem, że ich poziom pozwala na pokrycie całości kosztów eksploatacyjnych                    i inwestycyjnych w skali roku

- środki własne budżetów gmin - jest to najtańszy, bo bezzwrotny, dotacyjny środek finansowy

Konieczne jest uwzględnienie tego typu wydatków w budżetach gmin, co powoduje, że wydatki takie muszą być odpowiednio wcześniej planowane (najpóźniej jesienią na kolejny rok); dotacje ze źródeł zewnętrznych - dotacje ze źródeł krajowych, głównie z Narodowego              i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska; dotacje ze źródeł zagranicznych mają znaczenie marginalne; pożyczki z funduszy celowych i kredyty preferencyjne - są podstawowym źródłem środków na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska                            w warunkach polskich. Pożyczek udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska                         i Gospodarki Wodnej oraz na zbliżonych zasadach Fundusz Wojewódzki. Przedsięwzięcia finansowane przez NFOŚiGW muszą spełniać następujące kryteria:

- zgodność z polityką ekologiczną państwa,

- efektywności ekologicznej,

- efektywności ekonomicznej,

- uwarunkowań technicznych i jakościowych,

- zasięgu oddziaływania,

- wymogów formalnych.

Samorządy terytorialne mogą uzyskiwać pożyczki na pokrycie 70% kosztów zadania. Znaczna część pożyczki może zostać umorzona po zrealizowaniu inwestycji w planowanym terminie (umorzona kwota musi zostać przeznaczona na inne działanie proekologiczne). Najniższe możliwe do uzyskania oprocentowanie wynosi 0,2 kredytu refinansowego.

Preferencyjne kredyty, bez możliwości umorzeń, oferuje Bank Ochrony Środowiska. Dla gmin kredyty przyznawane są na poziomie 0,2 stopy kredytu refinansowego. Okres spłaty do 4 lat, możliwa karencja 1.5 roku. W obu instytucjach finansowych odsetki są płatne od momentu uruchomienia kredytu. Pożyczki preferencyjne kredyty są zazwyczaj udzielane na krótkie okresy - do kilku lat. Powoduje to znaczne skumulowanie kosztów finansowych obsługi zadłużenia, skutkujące znaczną podwyżką cen usług (jeżeli koszty finansowe są ich elementem) lub dużymi wydatkami z budżetu gmin. Komercyjne kredyty bankowe - ze względu na duże koszty finansowe związane z oprocentowaniem, nie powinny być brane pod uwagę jako podstawowe źródła finansowania inwestycji, lecz jako uzupełnienie środków                 z pożyczek preferencyjnych. Samorządy są obecnie postrzegane przez banki jako interesujący i wiarygodni klienci, stąd dostęp do kredytów jest coraz łatwiejszy.

Emisja obligacji komunalnych - emisja papierów wartościowych jest jeszcze jednym sposobem zadłużania w celu pozyskania kapitału. Obligacje mogą być emitowane                         w przypadku, jeżeli dają szansę pozyskania środków taniej niż kredyty bankowe, a pożyczki preferencyjne nie są możliwe do pozyskania. Udział kapitałowy lub akcyjny - polega na objęciu udziałów finansowych w przedsięwzięciu inwestycyjnym przez podmioty prywatne lub publicznych inwestorów instytucjonalnych (fundusze inwestycyjne).

2. Koszty eksploatacyjne

Podstawowym źródłem przychodów są opłaty za wywóz odpadów i opłaty za ich przyjęcie do składowania bądź unieszkodliwienia. Uzupełniającymi źródłami przychodów są wpływy z tytułu sprzedaży:

• surowców wtórnych,

• kompostu,

• energii ze spalania odpadów,

• biogazu ze składowiska.

Coraz częściej za przychody uważa się również uniknięte koszty transportu, składowania lub przerobu odpadów w efekcie działań związanych z minimalizacją i unikaniem powstawania odpadów (akcje edukacyjne). Prawidłowo przyjęta i stosowana cena usuwania            i składowania odpadów powinna uwzględniać:

• pokrycie całości kosztów związanych z bieżącą, technologiczną i organizacyjną eksploatacją obiektów gospodarki odpadami,

• pokrycie kosztów finansowych inwestycji jako zwrot zobowiązań zaciągniętych przy realizacji inwestycji (spłata odsetek, rat kapitałowych, wykup obligacji),

•  rozsądny zysk przedsiębiorstw realizujących usługi.

Koszty segregacji (odzysku) surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych mogą być:

• dofinansowane z budżetów gminnych,

• dodatkowym elementem cenotwórczym opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko lub ich unieszkodliwienie (koszty w tym przypadku są ponoszone bezpośrednio przez wytwórców odpadów tj. mieszkańców i jednostki organizacyjne).

# Opłaty

Obecnie opłaty za zbiórkę i wywóz odpadów są w całości przedmiotem umów zawieranych między właścicielem nieruchomości a firmą komunalną lub prywatną.

W krajach Unii Europejskiej koszt gospodarki odpadami jest pokrywany albo z budżetu gminy, albo przez opłaty komunalne. Aby ukazać koszt świadczenia usług na rzecz społeczeństwa w ogóle, a indywidualnych producentów odpadów w szczególności, zaleca się gminom koncepcji; opłat komunalnych. Opłaty komunalne za odpady stale są też zgodne                  z przyjętą zasadą „zanieczyszczający płaci".

Jedyną możliwością dla wprowadzenia opłat za odpady stałe na zasadzie, jak opłaty komunalne (np.jak za wodę czy ścieki) jest przeprowadzenie w gminie referendum. Gdyby referendum dało pozytywny wynik gmina mogła by przejąć obowiązek nałożony na właścicieli nieruchomości. Należy dążyć do opłat wg odpowiednich wag, a nie ryczałtowych. Władze gminne powinny spowodować, aby na zarządzanym przez nie terenie wszyscy właściciele nieruchomości mieli obowiązek zawierania umów na zbieranie odpadów.

Firmy wywozowe nie powinny mieć możliwości pobierania opłat bezpośrednio od osób korzystających z usługi. Pomogłoby to wykluczyć sytuację, że producent odpadów chcąc zaoszczędzić na opłatach pozbywa się odpadów niezgodnie z prawem. Władze gminne muszą mieć bieżącą i pełną kontrolę nad ilością zbieranych oraz unieszkodliwianych                                   i zagospodarowywanych odpadów, a także nad pobieranymi opłatami. Opłaty za usługi świadczone w gospodarce odpadami powinny powodować opłacalność finansową usług, stanowić pewna bazę dla planowania finansowego, być finansową motywacją do minimalizacji produkcji odpadów i recyklingu frakcji użytecznych. Struktura i poziom opłat powinny odzwierciedlać strukturę i poziom kosztów usługi. Taryfy powinny  dać się łatwo zmienić w przypadku zmiany kosztów (cen i ich struktury). Z drugiej strony zmiana popytu na usługi powinna bez korekty struktury i wysokości taryfy w dalszym ciągu zapewniać przychody wystarczające na pokrycie kosztów.

Wysokość opłat od mieszkańca nie powinna przekroczyć l % przeciętnej płacy krajowej. Powinna ona pokryć koszty eksploatacyjne zakładów przeróbki i unieszkodliwiania odpadów oraz koszty zbiórki i transportu odpadów, zależne w istotny sposób od odległości rejonu zbiórki od miejsca przerobu odpadów. Ponadto w przypadku zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji opłaty powinny uwzględniać spłatę rat kredytu. Opłaty powinny być wnoszone przez właścicieli nieruchomości bezpośrednio do gminy, która potem rozlicza się    z firmą, świadczącą usługi.

- Możliwości finansowania Planu

Pomimo swojego miejsca i znaczenia rynek finansowy ochrony środowiska nie jest                  w pełni znany i zrozumiały dla potencjalnych klientów. Wielość form, źródeł i procedur stosowanych w jego ramach wymaga dobrej orientacji w celu podjęcia właściwej decyzji finansowej. Niniejszy rozdział zawiera szczegółowe informacje na temat podstawowych źródeł finansowania inwestycji ekologicznych. Są nimi: fundusze ekologiczne, fundacje                 i fundusze pomocowe, banki oraz fundusze inwestycyjne. Każda grupa podmiotów                           i poszczególne podmioty w ramach grup zostały przedstawione w możliwie zwartej                           i przystępnej formie.

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fundusze ekologiczne są najbardziej znanym i wykorzystywanym źródłem dotacji                     i preferencyjnych kredytów dla podmiotów podejmujących inwestycje ekologiczne. Wpływają na to: ilość środków finansowych jaką dysponują fundusze, warunki udostępniania środków finansowych pożyczkobiorcą oraz procedury dochodzenia do uzyskania finansowego wsparcia funduszu. Bliskość funduszy i ich regionalny charakter (fundusze wojewódzkie) ma także znaczenie dla ich wyróżnienia w gronie inwestorów ekologicznych.

##### Narodowy Fundusz. Ochrony Środowisku i Gospodarki Wodnej

# Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW) jest największą w Polsce instytucją finansującą przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska. Zakres działania Funduszu obejmuje finansowe wspieranie przedsięwzięć proekologicznych  o zasięgu ogólnokrajowym oraz ponadregionalnym. Podstawowymi formami finansowania zadań proekologicznych przez NFOŚiGW są preferencyjne pożyczki i dotacje, ale uzupełniają je inne formy finansowania, np. dopłaty do preferencyjnych kredytów bankowych, uruchamianie ze swych środków linii kredytowych w bankach czy zaangażowanie kapitałowe w spółkach prawa handlowego. NFOŚiGW administruje również środkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochronę środowiska w Polsce, pochodzącymi z pomocy zagranicznej.

Dotacje udzielane są przede wszystkim na: edukację ekologiczną, przedsięwzięcia pilotowe dotyczące wdrożenia postępu technicznego i nowych technologii o dużym stopniu ryzyka lub mających eksperymentalny charakter, monitoring, ochronę przyrody, ochronę        i hodowlę lasów na obszarach szczególnej ochrony środowiska oraz wchodzących w skład leśnych kompleksów promocyjnych, ochronę przed powodzią, ekspertyzy, badania naukowe, programy wdrażania nowych technologii, prace projektowe i studialne, zapobieganie lub likwidację nadzwyczajnych zagrożeń, utylizację i zagospodarowanie wód zasolonych oraz profilaktykę zdrowotną dzieci z obszarów zagrożonych. Środki, którymi dysponuje NFOŚiGW, pochodzą głównie z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat produktowych oraz wpływy z opłat i kar pieniężnych ustalanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

##### Wojewódzki Fundusz. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Do roku 1993 wojewódzkie fundusze, nie posiadając osobowości prawnej, udzielały wyłącznie dotacji na dofinansowywanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska na obszarze własnych województw. W 1993 roku fundusze te otrzymały osobowość prawną, co umożliwiło im udzielanie-obok dotacji, także pożyczek preferencyjnych. Podstawowym źródłem ich przychodów są: wpływy z tytułu:

- opłat za składowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem (28,8% tych wpływów)

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, a także z wpływów z kar za naruszanie warunków korzystania ze środowiska (50,4% tych wpływów).

WFOŚiGW wspiera przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym poprzez udzielanie dotacji pożyczek na preferencyjnych warunkach. Forma dofinansowania zależy każdorazowo od statusu prawnego wnioskodawcy, rodzaju działalności i charakteru zadania.

Fundusz preferuje finansowe wspomaganie wnioskodawców, którzy w realizowane przedsięwzięcia angażują środki własne.

Jednym z podstawowych warunków ubiegania się o wsparcie finansowe przez Fundusz jest dostarczenie stosownej dokumentacji, w tym wymaganych zezwoleń (np. pozwolenia na budowę). Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  może współfinansować inwestycje        i działalność proekologiczną wspomaganą z innych źródeł.

##### Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (PFOŚiGW) utworzone zostały na początku roku 1999 wraz z utworzeniem powiatowego szczebla administracji państwowej. Fundusze te nie mają osobowości prawnej. Dochodami PFOŚiGW są wpływy    z: opłat za składowanie i magazynowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym                        z przepisami prawa ich składowaniem lub magazynowaniem (10% tych wpływów), opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska a także z wpływów z administracyjnych kar pieniężnych (także 10% tych wpływów poza opłatami i karami za usuwanie drzew i krzewów, które w całości stanowią przychód gminnego funduszu).

Dochody PFOŚiGW przekazywane są na rachunek starostwa, w budżecie powiatu mają charakter działu celowego.

##### Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na dochód GFOŚiGW składa się: całość wpływów z opłat za usuwanie drzew                         i krzewów. o 50% wpływów z opłat za składowanie odpadów na terenie gminy, 10% wpływów z opłat i kar z terenu gminy za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Dysponentem GFOŚiGW  jest zarząd gminy. Dochody te mogą być wykorzystane na m.in.:

- Dotowanie i kredytowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska.

- Realizacje przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów.

- Wspieranie działań zapobiegających powstawanie odpadów.

Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast są zobowiązani do corocznego przedstawiania radzie gminy (miasta) oraz zatwierdzania zestawienia przychodów                           i wydatków tego funduszu.

Gminne fundusze nie są prawnie wydzielone ze struktury organizacyjnej gminy, a więc podobnie jak PFOŚiGW nie mają osobowości prawnej i nie mogą udzielać pożyczek. Celem działania GPOSiGW jest dofinansowywanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie własnej gminy. Zasady przyznawania środków ustalane są indywidualnie w gminach.

Środki finansowe można uzyskać również z następujących źródeł: Ekofunduszy, Funduszów Inwestycyjnych, Banków oraz z Programów Pomocowych Unii Europejskiej                 ( SAPARD, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, CRAFT/6, ,ISPA, DEPA)

Wśród możliwych do zastosowania innych źródeł finansowania Planu Gospodarki Odpadami mogą być:

- opłaty produktowe

- depozyty ekologiczne

VII. ORGANIZACJA I ZASADY MONITOROWANIA  SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

1.  Zasady zarządzania systemem gospodarki odpadami

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami w powiecie toruńskim wynikać będzie:

1. Z ustawowo określonego zakresu zadań poszczególnych szczebli administracji                          i samorządów.

2.   Zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami, zaakceptowanych przez Zarząd     Powiatu oraz burmistrzów i wójtów gmin powiatu.

Ponadto, Plan Gospodarki Odpadami winien być skorelowany z całym systemem planowania na obszarze powiatu, zwłaszcza z:

1.  Programem Ochrony Środowiska (którego jest częścią).

2.  Planem zagospodarowanie przestrzennego.

3.  Innymi Planami np. wykorzystania energii, ochrony zdrowia itp.

2. Ustawowo określone zadania poszczególnych szczebli administracji i samorządów w zakresie gospodarki odpadami

# 2.1. Zadania gmin

Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                     i porządku w gminach.

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy (art. 3.1.). Do zadań gminy należy m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania (art. 3.2.).

Zapisane w (art. 3.2.) zadania gmina powinna realizować na podstawie planu gospodarki odpadami.

Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego,           w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące m. in. (art. 4):

- Prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

- Rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagań dotyczących ich rozmieszczenia oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Rada gminy może ustalić - w drodze uchwały - górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości (art. 6.2). Ustalając stawki powyższych opłat, rada gminy może stosować stawki niższe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny (art. 6.4).

2.2. Zadania powiatów

Ustawą o samorządzie powiatowym (z dnia 5 czerwca 1998 Dz.U.nr 91 póz. 578) powiat otrzymał zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, m.in. w zakresie:

1. Ochrony środowiska.

2. Zagospodarowania przestrzennego.

- Nadzoru budowlanego.

- Utrzymania powiatowych obiektów użyteczności publicznej.

Powiat jako jednostka samorządowa organizująca wspólne działania gmin w sprawach przekraczających możliwości ekonomiczne i organizacyjne pojedynczych gmin predysponuje tę jednostkę administracyjną w szczególności do racjonalnego rozwiązywania problemów gospodarki odpadami komunalnymi. Rola powiatów może mieć również charakter inspirujący, koordynujący i mediacyjny. Powiaty mogą również przejąć te zadania na podstawie porozumień komunalnych jako zadania publiczne o zasięgu ponadgminnym, zgodnie z tym, że inwestowanie w racjonalne zagospodarowanie odpadów komunalnych w skali powiatu będzie efektywniejsze ekonomicznie, organizacyjnie i technicznie, niż w skali pojedynczej gminy. Narzędziem ekonomicznym powiatu jest Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2.3. Opiniowanie projektów planów gospodarki odpadami

Według ustawy o odpadach projekt planu gminnego podlega zaopiniowaniu przez:

- Zarząd Województwa.

- Organy wykonawcze gmin i powiatów.

Marszałek opiniuje Plan pod kątem jego zgodności z Planem wojewódzkim. Z kolei organy wykonawcze powiatów i gmin, poprzez opiniowanie Planu powiatowego mają wpływ na tworzenie zasad zarządzania gospodarką na swoim obszarze, w kontekście współpracy międzygminnej i działań ponadlokalnych już na etapie tworzenia Planu. Równocześnie „zabezpieczają" one swoje interesy lokalne.

Jednocześnie, wszystkie plany niższego szczebla podlegają zaopiniowaniu przez szczeble wyższego rzędu, i tak:

- Projekt planu gminnego - przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu.

- Projekt planu powiatowego - przez zarząd województwa oraz przez organy wykonawcze gmin z terenu powiatu.

Mechanizm ten powoduje, że Plan danego szczebla musi być zintegrowany z planami pozostałych szczebli.

- Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami( PGO )

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz na 4 lata. Zarządy poszczególnych szczebli przygotowują co 2 lata sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami. Sprawozdania te są przedstawiane odpowiednio: Radzie Powiatu, Radzie Gminy.

Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna i uchwalony Plan będzie wymagał modyfikacji  będzie przeprowadzone stosowne postępowanie, przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat. w celu aktualizacji Planu.

4.  Raporty z wykonania Planu

Wdrażanie Planu Gospodarki Odpadami będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie:

- Określenia stopnia wykonania przedsięwzięć

- Określenia stopnia realizacji przyjętych celów

- Oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem

- Analizy przyczyn tych rozbieżności.

Kolejnym elementem zarządzania i monitorowania systemem gospodarki odpadami jest sporządzanie raz na 2 lata raportu z postępów we wdrażaniu Planu Gospodarki Odpadami. Zarząd Powiatu przekazuje raport Radzie Powiatu. Pod koniec 2007 roku nastąpi aktualizacja planu gospodarki odpadami. Taka procedura pozwoli na spełnienie wymagań zapisanych                w ustawie "o odpadach".

Wskaźniki efektywności Planu

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu jest dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej.

Poniżej (Tabela 22 i Tabela 23 ) zaproponowano istotne wskaźniki przyjmując, że lista ta jest nie wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana.

Wskaźniki monitorowania Planu - sektor gospodarczy

Tabela 22

| Lp. | Wskaźnik charakteryzujący gospodarkę odpadami - sektor gospodarczy |
| --- | --- |
| 1 | Ilość wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym [ Mg] w tym: - niebezpiecznych - odpadów innych niż niebezpieczne |
| 2 | Sposób zagospodarowania odpadów z sektora gospodarczego [ Mg / %] w tym: - wykorzystywane - unieszkodliwiane - składowane |
| 3 | Sposób zagospodarowania odpadów innych niż niebezpieczne powstających w przemyśle [%] w tym: - wykorzystywane - unieszkodliwiane - składowane |
| 4 | Ilość powstających osadów ściekowych Mg |
| 5 | Sposób postępowania z osadami ściekowymi: [ Mg / %] -wykorzystane na cele przemysłowe -na cele rolnicze -kompostowane -składowane (na terenie oczyszczalni) |
| 6 | Ilość zakładów termicznej utylizacji odpadów w tym [szt. / wydajność] |
| 7 | Ilość odpadów zawierających azbest [ Mg] w tym sposób postępowania |

Wskaźniki monitorowania Planu  - sektor komunalny

Tabela  23

| Lp. | Wskaźnik charakteryzujący gospodarkę odpadami – sektor komunalny |
| --- | --- |
| 1 | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg/rok] |
| 2 | Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok] |
| 3 | Ilość odpadów objętych zorganizowaną zbiórką [%] |
| 4 | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na 1mieszkańca na rok [kg/M/rok] |
| 5 | Ilość zebranych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok] |
| 6 | Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na składowiskach [%] |
| 7 | Ilość zebranych od mieszkańców odpadów biodegradowalnych [Mg] |
| 8 | Ilość odzyskiwanych surowców wtórnych [Mg] w tym: - tworzywa sztuczne - papier i tektura - szkło |
| 9 | Ilość odzyskanych odpadów [Mg]: -wielkogabarytowych -budowlanych - niebezpiecznych |
| 10 | Czynne składowiska odpadów komunalnych [szt.] |
| 11 | Obiekty gospodarki odpadami komunalnymi: -linie do segregacji -kompostownie [szt./( Mg/rok)] - linie do demontażu odpadów wielkogabarytowych - inne obiekty |

W oparciu o analizę wskaźników sektora komunalnego i  sektora gospodarczego będzie możliwa ocena efektywności realizacji 'Planu gospodarki odpadami".

W oparciu o tą ocenę należy aktualizować plan.

5. Analiza oddziaływania planu na środowisko.

Wszystkie wymienione w Planie Gospodarki Odpadami cele ukierunkowane są pośrednio na ochronę środowiska dotyczą bowiem wprost zapobieganiu i ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów. Zapobieganie i ograniczanie powstawania odpadów jest najbardziej pożądaną strategią gospodarki odpadami.

Jako działania niezbędne do osiągnięcia poprawy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi plan wskazuje objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów. Wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska powinno przynieść rezultaty w postaci pełnej ochrony środowiska gleb, wód powierzchniowych, podziemnych i lasów.

Zadanie ograniczenia produkcji odpadów jest zadaniem długofalowym i wymagającym rozległych działań. Zmniejszenie ilości powstających odpadów można m.in. osiągnąć stosując: selektywną zbiórkę odpadów, recykling i odzysk odpadów.

Plan określa działania stosowane w celu ograniczenia produkcji odpadów Do działań tych zaliczono: organizowanie i wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy, rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych, rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Plan określa ilości poszczególnych rodzajów odpadów przewidziane do zebrania i zagospodarowania w sposób inny niż składowanie.

Osiągnięcie zakładanych limitów pozwoli na znaczne ograniczenie odpadów kierowanych na składowisko odpadów.

Funkcjonujące na terenie gminy składowisko odpadów zlokalizowane jest poza obszarami prawnie chronionymi, wyposażone jest w urządzenia chroniące środowisko oraz podlega kontroli właściwych służb w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Nie stwierdza się negatywnego oddziaływania składowiska na środowisko wód podziemnych i powierzchniowych oraz gleb.

Plan przewiduje likwidację „dzikich” wysypisk śmieci oraz rekultywację terenów zdegradowanych.

Plan Gospodarki Odpadami będzie podlegać monitorowaniu w oparciu o analizę ustalonych wskaźników monitorowania planu. Prowadzony monitoring Planu Gospodarki Odpadami" pozwoli na ocenę stopnia realizacji założonych celów służący poprawie gospodarowania odpadami i ochronie środowiska przed odpadami.

# VIII.  STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Niniejszy plan został opracowany w celu realizacji ustawy o odpadach, która wprowadza obowiązek opracowania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym                        i gminnym.

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Łysomice wytycza kierunki działań, określa limity i ustala zasady gospodarowania odpadami na lata 2004 do 2007 z perspektywą do 2016 roku. „Plan.” dotyczy zarówno odpadów powstających w gospodarstwach domowych, gdzie występują takie odpady jak: organiczne, tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura, elementy ubraniowe, popioły i żużle oraz niebezpieczne (baterie, akumulatory, lampy jarzeniowe, przepracowane oleje i smary itp.), jak również odpadów wytwarzanych na terenie zakładów produkcyjnych, które powstają w procesie produkcji (odpady przemysłowe) oraz pochodzących z biur prowadzących obsługę administracyjną składem zbliżonych do odpadów z gospodarstw domowych. Obowiązki właściwego zagospodarowania odpadów wytwarzanych na terenie zakładów przemysłowych spoczywają na wytwarzającym te odpady.

Na terenie gminy działa wiele podmiotów zajmujących się obsługą rolnictwa. Ponadto na terenie gminy działają firmy zajmujące się produkcją np. produkcja mas bitumicznych, materiałów budowlanych, zakład mleczarski, wyrobu ceramiki, piekarnia, masarnia i inne. Na uwagę zasługuje Centrum Astronomii UMK w Piwnicach.

W planie określono istniejący stan gospodarki odpadami, a na podstawie statystycznych trendów zmian ludności w powiecie, prognozę ilości powstawania odpadów, określono prognozowane zmiany oraz ustalono działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami .

Podstawowym źródłem informacji o wytwarzanej ilości odpadów były informacje przekazane przez gminę, sprawozdania wytwórców odpadów, sprawozdania firm zajmujących się wywozem odpadów. Znaczącym źródłem informacji były także decyzje Starosty Powiatu udzielające pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, zatwierdzające programy gospodarowania odpadami niebezpiecznym oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Na podstawie ilości i rodzajów zwiezionych odpadów oceniono, że w 2002 roku zebrano około 48 % odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych.

Dominującą metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych było ich składowanie na gminnym składowisku odpadów w Kamionkach Dużych.

W gminie nie prowadzi się zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych przez mieszkańców, natomiast zbiórka surowców wtórnych została wdrożona w 2003 roku.

Stan gospodarowania odpadami przemysłowymi wytwarzanymi przez podmioty gospodarcze funkcjonujące w gminie oceniono jako zadawalający.

Na terenie gminy nie są zlokalizowane mogilniki gromadzące odpady środków ochrony

Szacuje się, że do roku 2010 na terenie gminy powstanie ok. 385 Mg odpadów azbestu, które będą unieszkodliwione na składowisku odpadów azbestu „Izopol” w Trzemesznie.

W niniejszym opracowaniu przeprowadzono analizę zmian ilości powstających odpadów na przestrzeni lat 2004-2007 z prognozą do 2016 roku. Na podstawie przeprowadzonej analizy procesów powstawania odpadów komunalnych i przemysłowych stwierdzić należy, że:

- ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w roku 2007 wzrośnie o 16 % w stosunku do roku 2002, a w roku 2016 o około 31 %

- ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych w roku 2007 wzrośnie o 2,5 %                      w stosunku do roku 2002, a w roku 2016 o 5 %

Głównymi działaniami niezbędnymi do osiągnięcia poprawy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi są: objęcie wszystkich mieszkańców  zorganizowaną zbiórką odpadów, podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, zorganizowanie i wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów oraz zorganizowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, odpadów niebezpiecznych i odpadów ulegających biodegradacji. Plan zakłada, że do roku 2016 wszystkie wytworzone odpady powinny być właściwie zagospodarowane                i nie powinny trafiać nielegalnie do środowiska. Ścisłe realizowanie powyższego planu gospodarki odpadami powinno przynieść zakładane rezultaty polegające głównie na ograniczeniu negatywnego wpływu powstających w każdym społeczeństwie odpadów na środowisko przyrodnicze.